# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang kurang lebih 108.000 kilometer, serta wilayah yurisdiksi maritim yang membentang seluas 6,4 juta kilometer persegi. Di dalam domain bawah air yang sangat luas ini, terdapat berbagai aset infrastruktur kelautan strategis—seperti anjungan minyak dan gas lepas pantai, jaringan pipa bawah laut, kabel transmisi telekomunikasi dan kelistrikan dasar laut, serta instalasi energi terbarukan arus laut—di samping keanekaragaman hayati terumbu karang dan ekosistem bentik yang sangat rentan [2], [14]. Inspeksi berkala, pemantauan kesehatan struktural, dan pemeliharaan instalasi bawah air ini secara konvensional sangat bergantung pada penyelam komersial atau wahana tanpa awak kelas berat seperti Work-Class Remotely Operated Vehicles (WROVs) [14], [18], [31]. Namun, intervensi penyelam manusia sangat dibatasi oleh bahaya fisiologis hiperbarik, risiko penyakit dekompresi, dan batas kedalaman kerja yang sangat terbatas. Sementara itu, operasional ROV kelas berat memerlukan support vessel yang masif, sistem tether handling yang rumit, serta biaya operasional harian (operational expenditure / OPEX) yang sangat tinggi, sehingga inspeksi berkala menjadi kurang efisien secara ekonomi [2], [14], [31].

Untuk mengatasi keterbatasan operasional tersebut, perkembangan teknologi robotika bawah laut telah beralih menuju wahana otonom yang lebih ringkas, mandiri, dan lincah, yaitu Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) dan Hovering Autonomous Underwater Vehicles (HAUVs) [2], [14], [31]. Berbeda dengan AUV konvensional berbentuk torpedo kelas survei—yang mengandalkan kecepatan jelajah maju dan gaya angkat hidrodinamika dari sirip kendali untuk mempertahankan stabilitas orientasi—AUV kelas inspeksi dan hovering menuntut kemampuan manuver zero-speed, station-keeping multi-sumbu, dan pelacakan lintasan presisi pada ruang bawah laut yang sempit dan berarus [7], [14], [18], [31].

Meskipun menawarkan fleksibilitas operasional yang tinggi, mayoritas wahana kapal selam mikro komersial maupun purwarupa riset akademik beroperasi di bawah batasan sistem kinematika dan dinamika yang underactuated [6], [7], [31], [32], [40]. Wahana komersial berkonfigurasi standar umumnya mengadopsi tata letak 6 thruster yang terdiri dari 4 pendorong horizontal bersudut vektor pada bidang datar dan 2 pendorong vertikal sejajar [3], [31]. Konfigurasi 6 pendorong ini hanya mampu memberikan otoritas active control pada 4-Degrees of Freedom (4-DOF), yaitu Surge ($$u$$), Sway ($$v$$), Heave ($$w$$), dan Yaw ($$r$$), sedangkan sudut pitch ($$\theta$$) dan Roll ($$\phi$$) sepenuhnya bersifat unactuated [3], [21], [31]. Pada sistem underactuated ini, stabilitas sudut pitch dan roll diserahkan sepenuhnya pada momen pemulih metasentris pasif yang dibentuk oleh pemisahan vertikal antara titik pusat apung (Center of Buoyancy / CB, $$\mathbf{r}_b$$) dan titik pusat massa gravitasi (Center of Gravity / CG, $$\mathbf{r}_g$$):

$$\overline{BG}_z = z_g - z_b > 0 \quad [7], [31]$$

Ketergantungan pasif ini memunculkan tiga kendala teknis mendasar ketika wahana dihadapkan pada misi inspeksi otonom yang kompleks:

1.  Ketidakmampuan orientasi pitch sembarang: Wahana underactuated tidak dapat memiringkan hidung wahana ke atas atau ke bawah secara aktif untuk menginspeksi dinding dermaga vertikal, tiang pancang anjungan, lambung kapal miring, atau lereng batimetri dasar laut tanpa kehilangan stabilitas stasioner [3], [21], [31].

2.  Kerentanan terhadap gangguan payload disturbance: Pengoperasian lengan manipulator (subsea robotic arm) atau modul sensor akustik menimbulkan torsi reaksi eksternal yang langsung mendestabilisasi postur pitch dan roll, menghasilkan attitude offsets persisten yang menurunkan kualitas citra sensor [18], [21], [31].

3.  Instabilitas hydrodynamic Munk destabilizing moment: Ketika wahana bergerak dengan kombinasi kecepatan surge ($$u_r$$) dan kecepatan sway ($$v_r$$), interaksi fluida non-linier menghasilkan torsi ketidakstabilan sumbu yaw (yawing moment) sebesar:

$$N_{\text{Munk}} = (X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}}) u_r v_r \quad [7], [34]$$

Karena nilai hydrodynamic added mass transversal ($$|Y_{\dot{v}}|$$) jauh lebih besar daripada hydrodynamic added mass longitudinal ($$|X_{\dot{u}}|$$), hydrodynamic Munk moment ini selalu mendorong wahana membelok tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Pada wahana underactuated, torsi pengganggu ini tidak dapat diimbangi secara aktif tanpa mengorbankan jalur jelajah wahana [7], [34].

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian tugas akhir ini mengkaji arsitektur wahana Over-Actuated 8-Thruster 6-DOF Vectored AUV. Dengan mengonfigurasi delapan unit brushless DC underwater thruster—terdiri atas empat pendorong bervektor horizontal pada sudut $$45^\circ$$ dan empat pendorong vertikal independen di empat sudut kerangka—wahana memperoleh otoritas aktuasi kendali independen pada seluruh 6-Degrees of Freedom gerak spasial (Surge, Sway, Heave, Roll, Pitch, dan Yaw) [3], [7], [21], [32]. Karena jumlah aktuator ($$m = 8$$) melampaui jumlah Degrees of Freedom yang dikendalikan ($$n = 6$$), sistem ini secara matematis bersifat over-actuated dengan derajat redundansi aktuasi sebesar dua ($$m - n = 2$$) [7], [21], [32]. Redundansi ini menghadirkan actuator null-space yang memungkinkan optimal thrust allocation untuk meminimalkan konsumsi energi listrik, mencegah saturasi pendorong individual, serta memberikan kemampuan rekonfigurasi thruster fault tolerance [21], [32].

Namun demikian, perwujudan sistem navigasi dan pelacakan target otonom pada AUV 6-DOF over-actuated menghadapi dua tantangan ilmiah dan rekayasa utama:

1.  Kompleksitas pemodelan coupled nonlinear hydrodynamics: Dinamika wahana bawah laut diatur oleh interaksi mekanika fluida yang sangat non-linier, mencakup rigid-body inertia matrix ($$\mathbf{M}_{RB}$$), hydrodynamic added mass ($$\mathbf{M}_A$$), Coriolis-centripetal acceleration matrix ($$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$$ dan $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$$), nonlinear quadratic damping tensor ($$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$$), hydrodynamic Munk destabilizing moment, serta hydrostatic restoring forces and moments ($$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$) [1], [7], [34]. Di samping itu, interaksi hidrodinamika non-linier antara gerak translasi dan rotasi menuntut perumusan model dinamika yang akurat untuk menjamin kestabilan attitude dan posisi wahana [7], [34].

2.  Derau pengukuran sensor dan degradasi persepsi visual bawah air: Di lingkungan perairan, transmisi optik mengalami pelemahan kontras akibat penyerapan spektral, backscattering partikel, turbiditas fluida, dan fluktuasi pencahayaan [2], [14]. Pendeteksian target berbasis model deep learning (seperti YOLO) pada aliran video kamera monokuler menghasilkan keluaran bounding box yang rentan terhadap jitter, measurement noise spasial, serta visual occlusion [2], [16], [17]. Di sisi lain, sensor inersia internal IMU dan sensor tekanan fluida kedalaman pada wahana dipengaruhi oleh derau frekuensi tinggi, getaran pendorong, dan fenomena sensor drift [14], [21], [31].

Untuk mengatasi tantangan estimasi dan pelacakan tersebut, penelitian ini merancang dan menerapkan Suite estimasi keadaan optimal Dual Kalman Filter [16], [17], [25], [29]:

•  8D Visual Target Tracking Filter (Topside Visual Target Kalman Filter): penapis linier diskrit 8-dimensi berbasis model Continuous White Noise Acceleration (CWNA) dengan kovariansi pengukuran adaptif berbobot konfidensi deteksi YOLO ($$\mathbf{R}_k(\text{conf})$$), outlier gating jarak Mahalanobis $$\chi^2(4)$$, dan estimasi laju perubahan skala monokuler untuk mengendalikan jarak pendekatan wahana tanpa sensor akustik DVL tambahan [2], [16], [17], [25].

•  6-DOF Hydrodynamic Dynamics Estimation Filter (Subsea Hydrodynamic Extended Kalman Filter): filter non-linier Extended Kalman Filter (EKF) pada companion computer wahana yang memadukan dinamika Fossen 6-DOF kinetic model dengan data telemetri sensor inersia IMU dan sensor tekanan kedalaman MS5837, sekaligus berfungsi sebagai ocean current disturbance observer secara real-time [7], [18], [29], [31].

Dalam perkembangan literatur ilmiah robotika kelautan terkini ($$\ge 2021$$), keterpaduan antara systems engineering, modularitas perangkat keras, dan integrasi simulasi Software-In-The-Loop (SITL) serta validasi Hardware-In-The-Loop (HITL) menjadi kunci utama dalam menjembatani kesenjangan antara simulasi virtual dan dinamika perairan nyata [8], [9], [11], [14], [15], [19], [20], [21], [30], [31], [35], [36], [41]. Oleh karena itu, penelitian tugas akhir ini menyajikan studi komprehensif mengenai formulasi analitis kinematika dan 6-DOF dynamics Fossen, perancangan Dual Kalman Filter, serta pengujian terpadu pada lingkungan SITL Gazebo Harmonic/ROS 2 dan perangkat keras fisik wahana HITL.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang teknis yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1.  Bagaimana kinematic model 6-DOF lengkap dari AUV vectored 8-pendorong diturunkan dari first principles?

Secara khusus, bagaimana linear coordinate transformation matrix $$\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2) \in SO(3)$$ dan angular velocity transformation matrix $$\mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\eta}_2)$$ diturunkan antara North-East-Down (NED) inertial frame ($$\mathcal{F}^n$$) dan body-fixed frame ($$\mathcal{F}^b$$), bagaimana kinematic singularity (gimbal lock pada sudut pitch $$\theta = \pm 90^\circ$$) diselesaikan menggunakan unit quaternion formulation, serta bagaimana integrated kinematic Jacobian matrix $$6 \times 6$$ ($$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}_2)$$) dikonstruksi secara analitis [7], [27]?

2.  Bagaimana nonlinear dynamics equations of motion 6-DOF diturunkan dan diparameterisasi menggunakan Fossen hydrodynamic model?

Secara spesifik, bagaimana rigid-body inertia matrix $$\mathbf{M}_{RB}$$, matriks hydrodynamic added mass $$\mathbf{M}_A$$, matriks Coriolis-centripetal benda tegar $$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$$, added mass Coriolis matrix $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$$, tensor redaman linear and quadratic damping $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$$, serta hydrostatic restoring forces and moments $$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$ diformulasikan dan dikuantifikasi secara matematis untuk wahana berpendorong delapan [7], [21], [31], [34]?

3.  Bagaimana suite estimasi keadaan optimal Kalman Filter dirancang dan diformulasikan baik untuk pelacakan target visual maupun estimasi keadaan hidrodinamika?

Secara terperinci, bagaimana 8D visual filter diformulasikan menggunakan CWNA kinematic model transition, adaptive covariance update $$\mathbf{R}_k(\text{conf})$$, dan outlier gating jarak Mahalanobis untuk mengatasi target occlusion [2], [16], [17], [25], serta bagaimana Extended Kalman Filter (EKF) non-linier diturunkan untuk melakukan sensor fusion IMU dan depth sensor dengan Fossen 6-DOF kinetic model guna melakukan body velocity reconstruction dan melakukan ocean current disturbance estimation [7], [18], [29]?

4.  Bagaimana sistem yang telah terintegrasi divalidasi melintasi arsitektur Software-In-The-Loop (SITL) dan Hardware-In-The-Loop (HITL)?

Bagaimana korelasi dan performa kendali wahana antara pengujian lingkungan physics virtual simulation Gazebo Harmonic berbasis ROS 2 Jazzy dan real hardware telemetry exchange execution antara modul kamera, companion computer Raspberry Pi 4B, serta flight controller Pixhawk 2.4.8 yang menjalankan firmware ArduSub vectored_6dof melalui protokol MAVLink pada frekuensi 50 Hz [14], [21], [31]?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian tugas akhir ini adalah:

1.  Memformulasikan dan memverifikasi secara matematis kinematic model 6-DOF lengkap dari wahana AUV vectored 8-pendorong, meliputi step-by-step linear rotation matrix derivation $$SO(3)$$ ($$\mathbf{R}_b^n$$), Euler angle transformation matrix inversion ($$\mathbf{T}_\Theta$$), singularity-free quaternion differential formulation, serta pembentukan kinematic Jacobian matrix penuh $$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}_2)$$ [7], [27].

2.  Menurunkan dan memparameterisasi nonlinear dynamics equations of motion 6-DOF secara komprehensif berdasarkan kerangka hidrodinamika Fossen, mengekspresikan secara eksplisit total mass matrix $$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$$, matriks Coriolis-centripetal $$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$$ dan $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$$, tensor linear and quadratic damping $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$$, serta hydrostatic restoring forces and moments 6-DOF $$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$ [7], [21], [31], [34].

3.  Merancang, memformulasikan, dan menguji suite estimasi keadaan optimal Dual Kalman Filter dua tahap (dual-stage):

•  8D Visual Target Tracking Filter (Topside Visual Target Kalman Filter): penapis linier diskrit 8-dimensi untuk mereduksi derau deteksi visual YOLO, mengestimasi laju perubahan area skala, serta menjembatani kehilangan deteksi saat terjadi target occlusion [2], [16], [17], [25].

•  6-DOF Hydrodynamic Dynamics Estimation Filter (Subsea Hydrodynamic Extended Kalman Filter): EKF non-linier untuk melakukan sensor fusion terhadap data inersia IMU dan depth sensor dengan model dinamika Fossen 6-DOF serta mengestimasi gangguan ocean current velocity [7], [18], [29].

4.  Mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja arsitektur sistem secara terpadu melalui platform simulasi Software-In-The-Loop (SITL) Gazebo Harmonic/ROS 2 dan konfigurasi Hardware-In-The-Loop (HITL), memvalidasi stabilitas pelacakan sudut orientasi (attitude) 6-DOF, ketahanan penjejakan target visual, serta eksekusi komputasi real-time melintasi kamera, Raspberry Pi 4B, dan Pixhawk 2.4.8 berprotokol MAVLink [14], [21], [31].

## 1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus kajian teknik mesin dan kedalaman analisis ilmiah, batasan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1.  Konfigurasi Mekanis Wahana: Penelitian difokuskan pada analisis wahana AUV over-actuated 6-DOF berkerangka open-frame dengan konfigurasi delapan vectored thrusters, terdiri dari 4 pendorong horizontal bersudut canting $$45^\circ$$ dan 4 pendorong vertikal independen di setiap sudut kerangka [3], [21], [31].

2.  Karakteristik Fluida dan Arus Lingkungan: Media fluida diasumsikan sebagai air tawar laboratorium homogen ($$\rho = 1000\text{ kg/m}^3$$) dan air laut nominal ($$\rho = 1025\text{ kg/m}^3$$) yang bersifat tak mampu mampat (incompressible). Aliran arus laut ambient dimodelkan sebagai aliran slowly-varying horizontal current tanpa komponen pusaran lokal yang signifikan ($$\dot{\mathbf{V}}_c^n \approx \mathbf{0}$$). Pengaruh interaksi gelombang permukaan bebas (wave-making resistance) diabaikan dengan asumsi kedalaman operasi penyelaman cukup memadai ($$z > 3H$$) [5], [7], [31].

3.  Parameterisasi Hidrodinamika: Parameter rigid body mass, hydrodynamic added mass, dan damping derivatives hidrodinamika diperoleh dari kombinasi data geometris CAD, metode strip theory, serta koefisien empiris tervalidasi PMM untuk geometri wahana kelas penampang silinder ganda dan kerangka terbuka [1], [4], [7], [21], [31], [34].

4.  Asumsi Persepsi Visual dan Kalman filtering: Modul persepsi visual berfokus pada deteksi objek monokuler target tunggal menggunakan model deep learning YOLO yang telah dilatih. Dinamika target visual pada bidang proyeksi gambar 2D diasumsikan mengikuti model Continuous White Noise Acceleration (CWNA) [2], [16], [17], [25]. Laju perolehan citra kamera ditetapkan pada 30 FPS, sedangkan eksekusi penapis dinamika EKF subsea dan komunikasi telemetri berjalan sinkron pada frekuensi 50 Hz ($$\Delta t = 20\text{ ms}$$) [14], [21].

5.  Lingkungan Uji dan Komputasi: Evaluasi numerik dan simulasi SITL dijalankan pada simulator Gazebo Harmonic (gz-sim 8.14) terintegrasi ROS 2 Jazzy Jalisco dan ArduSub SITL (-f vectored_6dof). Validasi eksperimental fisik dibatasi pada kerangka pengujian Hardware-In-The-Loop (HITL) di tangki uji air tenang laboratorium, menghubungkan modul kamera, companion computer Raspberry Pi 4B (BlueOS), depth sensor MS5837, flight controller Pixhawk 2.4.8, dan stasiun permukaan berakselerasi GPU NVIDIA melalui jalur tether Ethernet subsea [14], [21], [31].

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah, rekayasa teknologi, dan kemanfaatan kelembagaan:

1.  Kontribusi Teoretis dan Ilmiah:

•  Menyajikan rujukan matematis komprehensif yang runtut dan komprehensif dalam merumuskan derivasi first-principles6-DOF kinematics, dinamika fluida benda tegar 6-DOF Fossen, serta formulasi filterDual Kalman Filter terpadu pada wahana robotika bawah air [7], [16], [21].

•  Memberikan pembuktian analitis eksplisit mengenai fenomena momen ketidakstabilan Munk hidrodinamika $$(X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}})u_r v_r$$ dan rekonstruksinya melalui pemodelan dinamika terkopling, serta diskritisasi analitis persamaan Riccati pada filter stokastik kontinu-ke-diskrit [7], [25], [29], [34].

2.  Kontribusi Praktis dan Teknologi Rekayasa:

•  Menghasilkan arsitektur sistem terbuka (open-architecture) yang memadukan teknologi computer vision deep learning (YOLO), filter stokastik Kalman Filter, dan firmware autopilot ArduSub vectored_6dof menggunakan perangkat edge computing yang terjangkau (Raspberry Pi 4B dan Pixhawk 2.4.8) [2], [14], [21].

•  Mewujudkan kapabilitas manuver pemosisian sudut orientasi aktif (active attitude holding) pada sumbu pitch dan roll, memungkinkan wahana melakukan inspeksi struktur miring secara presisi dan mempertahankan orientasi stabil saat dipasangi modul instrumen eksternal [18], [21], [31].

3.  Kontribusi Kelembagaan dan Publik:

•  Memperkuat secara langsung peta jalan penelitian robotika bawah air dan sistem otonom di lingkungan Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, khususnya optimalisasi fasilitas riset Laboratorium Mekatronika dan Robotika.

•  Memberikan alternatif solusi teknologi inspeksi maritim domestik yang efisien dan ramah lingkungan guna mendukung agenda pembangunan Ekonomi Biru (Blue Economy) Nasional, pemeliharaan infrastruktur energi lepas pantai, serta kegiatan riset konservasi terumbu karang di Kawasan Timur Indonesia.