# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Pustaka (State of the Art Penelitian AUV)

Perkembangan teknologi wahana bawah air tanpa awak (unmanned underwater vehicles) dalam lima tahun terakhir (2021–2026) mengalami akselerasi signifikan, terutama didorong oleh kebutuhan inspeksi infrastruktur maritim lepas pantai, pemantauan aset energi bawah laut, dan eksplorasi lingkungan bentik laut dalam [2], [14], [18]. Penelitian terdahulu pada wahana kelas mikro dan inspeksi umumnya bertumpu pada platform Remotely Operated Vehicle (ROV) yang dikonversi menjadi Autonomous Underwater Vehicle (AUV) atau Hovering Autonomous Underwater Vehicle (HAUV) [2], [14], [21], [31]. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas riset robotika kelautan global adalah keterbatasan Degrees of Freedom aktuasi (underactuation), non-linearitas hidrodinamika fluida Navier-Stokes yang tinggi, ketidakpastian parameter lingkungan laut, serta degradasi kualitas sensor visual bawah air akibat turbiditas dan atenuasi cahaya [1], [7], [16], [31], [34].

Dalam literatur dinamika dan kendali wahana bawah air, konfigurasi standar BlueROV2 dengan 6-thruster standard frame telah banyak digunakan sebagai tolok ukur (benchmark platform) [2], [14], [21], [31]. von Benzon dkk. (2022) mengembangkan simulator benchmark open-source berbasis BlueROV2 untuk mengevaluasi berbagai algoritma kendali [31]. Namun, platform standar tersebut beroperasi dalam kondisi underactuated 4-DOF aktif (Surge, Sway, Heave, Yaw), di mana Degrees of Freedompitch ($$\theta$$) dan roll ($$\phi$$) tidak memiliki pendorong aktif dan hanya mengandalkan stabilitas metasentris hidrostatis pasif [21], [31]. Keterbatasan ini menghalangi wahana untuk melakukan tilt/pitch inspection terhadap struktur vertikal atau dasar laut berkontur curam [3], [21].

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, konfigurasi over-actuated 8-pendorong berbasis BlueROV2 Heavy retrofit frame mulai diteliti secara intensif [3], [21], [6], [32], [40]. Vu dkk. (2021) mengkaji kendali posisi kokoh (robust position control) pada wahana bawah air over-actuated dengan menggabungkan dynamic sliding mode surface, alokasi kendali optimal, serta arsitektur kontrol modular [20] di bawah pengaruh arus laut dan ketidakpastian model [32]. Hasil studi mereka membuktikan bahwa penambahan aktuasi redundan tidak hanya memberikan kendali penuh pada 6-Degrees of Freedom spasial (6-DOF: Surge, Sway, Heave, Roll, Pitch, Yaw), tetapi juga meningkatkan fault tolerance dan efisiensi konsumsi energi thruster [21], [32].

Di sisi estimasi parameter hidrodinamika, identifikasi koefisien hydrodynamic added mass dan redaman (damping) menjadi fondasi krusial dalam perancangan model kendali berbasis model (model-based control) [1], [7], [34]. Ahmed dkk. (2023) mempublikasikan survei komprehensif mengenai teknik estimasi parameter hidrodinamika tradisional (metode analitis strip theory, uji Planar Motion Mechanism/PMM) hingga pendekatan berbasis kecerdasan buatan (AI-based estimation) [1]. Lebih lanjut, Wei dkk. (2025) mengajukan metode solusi koefisien hidrodinamika AUV memanfaatkan data gerak terkopling multi-Degrees of Freedom (multi-DOF coupled motion data), yang menyoroti betapa dominannya pengaruh kopling silang hidrodinamika non-linier seperti momen Munk hidrodinamika (hydrodynamic Munk moment) pada manuver kecepatan tinggi dan belokan tajam [34].

Terkait persepsi visual dan penjejakan target bawah air, Alinei-Poiană dkk. (2024) serta Ismail dkk. (2021) menunjukkan bahwa integrasi modul kecerdasan buatan seperti convolutional neural networks (YOLO) pada companion computer (Raspberry Pi / Jetson) rentan terhadap measurement noise frekuensi tinggi, detection jitter, dan occlusion sementara [2], [14]. Untuk memitigasi derau tersebut, literatur estimasi mutakhir menyarankan pemanfaatan Kalman Filter optimal dan variannya [16], [17], [25], [29]. Särkkä dan Svensson (2023) dalam buku teks kanonikal Bayesian Filtering and Smoothing merumuskan kerangka stokastik rigorous untuk model Continuous White Noise Acceleration (CWNA) dan filter non-linier seperti Extended Kalman Filter (EKF) [25]. Khalid dkk. (2024) serta Kim (2023) mendokumentasikan aplikasi Kalman Filter dalam fusi multi-sensor robotika dan pelacakan target dinamis [16], [17]. Di domain bawah laut, integrasi EKF yang memadukan data inersia (IMU), depth sensor, dan persamaan dinamika Fossen 6-DOF terbukti mampu mengestimasi kecepatan relatif wahana sekaligus merekonstruksi gangguan arus laut (ocean current disturbance observer) secara real-time [7], [18], [29].

Matriks sintesis literatur terkini (2021–2025) yang menjadi pijakan komparatif dan fondasi kebaruan (novelty) penelitian tugas akhir ini dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Matriks Sintesis Literatur Terkini (2021–2025) Bidang Dinamika dan Kontrol AUV

| Peneliti & Tahun | Platform Wahana | Derajat Kebebasan (DOF) | Fokus Metode & Kontribusi Utama | Keterbatasan / Kesenjangan Riset (Research Gap) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vu dkk. (2021) [32] | Over-actuated UUV | 6-DOF (8 Thruster) | Dynamic Sliding Mode Control dan optimal thrust allocation dengan ketidakpastian model dan arus laut. | Tidak mengintegrasikan sistem pelacakan visual berbasis visi kamera (visual tracking) dan validasi terbatas pada simulasi numerik 2D/3D tanpa HITL terdistribusi. |
| Ismail dkk. (2021) [14] | Hybrid ROV/AUV | 4-DOF (Underactuated) | Perancangan platform berbiaya terjangkau berbasis ArduSub dan ROS untuk riset kelautan mahasiswa. | Model matematika sangat disederhanakan; tidak memodelkan massa tambah non-diagonal, redaman kuadratik terkopling, maupun kendali orientasi aktif (pitch unactuated). |
| von Benzon dkk. (2022) [31] | BlueROV2 Standard | 4-DOF (Underactuated) | Pembuatan simulator benchmark open-source berbasis Fossen dynamics untuk BlueROV2 di Gazebo/ROS. | Terbatas pada konfigurasi 6 pendorong (standard frame); mengabaikan aktuasi pitch aktif serta tidak menyediakan modul filter Kalman visual. |
| Ahmed dkk. (2023) [1] | Berbagai Kelas AUV | Multi-DOF | Survei komprehensif teknik estimasi koefisien hidrodinamika tradisional vs. algoritma AI/neural network. | Merupakan artikel survei literatur; tidak merumuskan arsitektur kendali alokasi daya dorong atau implementasi software-in-the-loop terpadu. |
| Wang dkk. (2023) [33] | Torpedo-Type AUV | 6-DOF | Pemodelan dinamis terintegrasi antara lambung (hull), baling-baling (propeller), dan sirip kemudi (rudder). | Berlaku eksklusif untuk AUV kelas penjelajah (cruising AUV); tidak dapat diaplikasikan pada wahana hovering dengan matriks pendorong bervektor (vectored thrusters). |
| Alinei-Poiană dkk. (2024) [2] | BlueROV2 Platform | 4-DOF | Eksperimen pemetaan bawah air (underwater mapping) menggunakan sensor fusion akustik dan visual. | Pemrosesan visi optik tidak dilengkapi filter stokastik pelacakan dinamis adaptif terhadap detection dropouts dan occlusion. |
| Ng & Krieg (2024) [21] | BlueROV2 Standard & Heavy | 4-DOF & 6-DOF | Modifikasi ArduSub SITL untuk meningkatkan akurasi simulasi dan perancangan autopilot hibrida. | Fokus utama pada modifikasi firmware ArduSub; tidak menurunkan secara analitis derivasi matematis matriks alokasi gaya dorong $$6 \times 8$$ maupun filter Kalman visual. |
| Suárez dkk. (2024) [27] | UUV 6-DOF | 6-DOF | Pemodelan dinamika dan kendali kokoh wahana bawah air memanfaatkan aljabar dual quaternions. | Formulasi dual quaternion sangat abstrak secara aljabar dan sulit diintegrasikan ke dalam ekosistem flight controller standar industri seperti Pixhawk/ArduSub. |
| Wei dkk. (2025) [34] | AUV Multi-DOF | 6-DOF | Solusi identifikasi koefisien hidrodinamika memanfaatkan data gerak terkopling multi-Degrees of Freedom. | Menitikberatkan pada uji identifikasi parameter offline; tidak mengkaji filter keadaan Kalman real-time atau alokasi pendorong berlebih. |
| Llorente-Vidrio dkk. (2025) [18] | Underwater ROV | 4-DOF | Robust sliding-mode control berbasis identifikasi diferensial neural untuk ketidakpastian model. | Wahana beroperasi pada mode tethered ROV manual; tidak mengintegrasikan navigasi otonom berbasis estimasi Kalman Filter ganda. |
| Penelitian Tugas Akhir Ini (2026) | BlueROV2 Heavy Frame | 6-DOF Penuh (8 Pendorong Over-Actuated) | Derivasi matematis analitis first-principles kinematika & 6-DOF dynamics Fossen, alokasi gaya dorong matriks konfigurasi pendorong $$6 \times 8$$ (thruster allocation matrix), suite Optimal Kalman Filter ganda (Visual 8D CWNA Mahalanobis + EKF Dinamika Fossen), dan validasi SITL (Gazebo Harmonic ROS 2) & HITL (RPi4 - Pixhawk ArduSub MAVLink 50 Hz). | Menutup seluruh kesenjangan riset di atas secara terpadu, rigor, dan teruji. |

Berdasarkan sintesis literatur pada Tabel 2.1, tampak jelas adanya kesenjangan riset (research gap) yang nyata: belum ada penelitian terdahulu yang menyatukan secara komprehensif formulasi matematis first-principles 6-DOF Fossen lengkap, alokasi pendorong redundan $$6 \times 8$$, estimasi keadaan visual adaptif 8D CWNA dengan Mahalanobis distance gating, serta EKF hidrodinamika non-linier dalam satu arsitektur terdistribusi SITL dan HITL yang siap diimplementasikan pada wahana bawah air berbiaya terjangkau. Penelitian tugas akhir ini secara spesifik hadir untuk mengisi kesenjangan fundamental tersebut.

Pengembangan komputasi dinamika dan arsitektur estimasi wahana over-actuated ini diperkuat oleh landasan pustaka mutakhir ($$\ge 2021$$) di berbagai ranah mekatronika maritim:

1.  Identifikasi Koefisien Hidrodinamika dan Efek Interaksi Fluida: Ahmed dkk. (2023) serta Hong dkk. (2024) memetakan metode penentuan koefisien hidrodinamika dari uji semi-empiris, uji tangki tarik Planar Motion Mechanism (PMM), hingga simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) [1], [12]. Validasi eksperimental fasilitas PMM oleh de Moraes dkk. (2025) menegaskan perubahan karakteristik massa tambah dan redaman fluida saat wahana beroperasi di dekat permukaan batas bebas air [4]. Interaksi hidrodinamika dua arah yang terkopling erat antara lambung wahana dan pusaran hidrodinamika baling-baling (two-way hull-propeller coupled effect) pada wahana fully-actuated dipaparkan secara mendalam oleh Xia dkk. (2025) [37]. Lebih lanjut, Song dkk. (2023) serta Sun dkk. (2022) mengkombinasikan komputasi CFD dengan algoritma genetika (genetic algorithms) dan formulasi dinamika non-linier terkopling untuk mengoptimasi geometri lambung dan memprediksi stabilitas manuver terdistorsi [26], [28].

2.  Arsitektur Perangkat Lunak dan Keras Modular Berbasis Rekayasa Sistem: Kompleksitas integrasi sensor dan aktuasi redundan menuntut modularitas tinggi. McIvor dkk. (2024) merumuskan arsitektur Entity-Component-System (ECS) yang memisahkan status komponen fisik dari eksekusi logika kendali, memfasilitasi komputasi alokasi kendali pendorong redundan secara agnostik terhadap konfigurasi thruster [20]. Zuluaga dkk. (2022) serta Gieraths dkk. (2023) menetapkan metodologi systems engineering untuk arsitektur modular perangkat keras dan lunak ROV yang tangguh terhadap gangguan operasional [11], [41]. Konsep modularitas dan aksesibilitas berbiaya terjangkau juga dibuktikan oleh platform MeCO (Widhalm dkk., 2025), Modularis (Vögele dkk., 2022), fabrikasi aditif 3D (Rusu dkk., 2023), dan sistem modular terbuka (Westman dkk., 2021) [23], [30], [35], [36].

3.  Navigasi Bawah Air, Digital Twin, dan Dinamika Tether: Tinjauan mendalam mengenai algoritma penentuan posisi (localization) dan perencanaan jalur (path planning) oleh Zhang dkk. (2023) serta Pandian dkk. (2023) menyoroti pentingnya keandalan estimasi status di lingkungan tanpa GPS [22], [39]. Karras dkk. (2024) membuktikan bahwa metodologi berbasis simulasi (simulation-driven approach) sangat efektif memitigasi risiko transisi dari perairan virtual ke lautan riil [15]. Penggunaan digital twin 3D untuk memvalidasi algoritma pembelajaran penguatan mendalam (Deep Reinforcement Learning) pada platform BlueROV2 dieksplorasi oleh Mari dkk. (2026) [19]. Pengaruh dinamika kabel tether dan sistem multi-wahana dianalisis oleh Franchi dkk. (2022) serta Gaggero dkk. (2024) menggunakan sensor tegangan dan sistem penangkap gerak (motion capture), sementara Ge dkk. (2025) dan Saad dkk. (2026) memvalidasi keandalan navigasi ROV terpadu pada inspeksi jaring budidaya perikanan laut [8], [9], [10], [24].

4.  Kendali Kokoh dan Estimasi Adaptif: Kendali trajektori berbasis pemicu kejadian (event-triggered) dengan grey wolf optimized disturbance observer oleh Huang dkk. (2026) dan kendali formasi AUV oleh Yang dkk. (2021) melengkapi pembuktian analitis bahwa estimasi gangguan arus lingkungan sangat penting untuk mempertahankan stabilitas formasi dan orientasi wahana [13], [38].

## 2.2 Sistem Koordinat dan Konvensi SNAME

Analisis kinematika dan kinetika wahana laut didasarkan pada ruang grup Lie Euclidean khusus $$SE(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$$, yang mencakup translasi tiga dimensi dan rotasi tiga dimensi pada dua sistem kerangka koordinat ortogonal tangan kanan (right-handed Cartesian reference frames) yang dibakukan oleh The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME, 1950) dan Fossen (2021) [7]. Visualisasi komprehensif hubungan spasial antara North-East-Down (NED) inertial frame dan body-fixed frame wahana diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Sistem North-East-Down (NED) inertial frame ($$\mathcal{F}^n$$ - NED) dan body-fixed frame ($$\mathcal{F}^b$$ - FRD) konvensi SNAME (1950) dan Fossen (2021)

### 2.2.1 North-East-Down (NED) inertial frame (Earth-Fixed NED Frame)

North-East-Down (NED) inertial frame (Earth-Fixed Frame atau North-East-Down / NED) didefinisikan sebagai sistem koordinat stasioner yang terikat pada permukaan bumi:

•  Titik Asal ($$O_n$$): Ditetapkan pada lokasi referensi geografis di permukaan perairan atau dermaga peluncuran.

•  Sumbu $$x_n$$: Mengarah horizontal ke arah Utara sejati (true North).

•  Sumbu $$y_n$$: Mengarah horizontal ke arah Timur sejati (true East).

•  Sumbu $$z_n$$: Mengarah vertikal tegak lurus ke bawah (Down) menuju pusat bumi, searah dengan vektor percepatan gravitasi bumi $$\mathbf{g}^n = [0, 0, g]^T$$ di mana $$g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$.

Karena kecepatan operasional wahana AUV mikro ($$U < 2.0\text{ m/s}$$) dan radius area jelajah ($$L < 5\text{ km}$$) relatif sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan rotasi bumi ($$\Omega_E \approx 7.292 \times 10^{-5}\text{ rad/s}$$) dan jari-jari bumi ($$R_E \approx 6.371 \times 10^6\text{ m}$$), maka rasio percepatan sentrifugal rotasi bumi terhadap gravitasi bernilai [7]:

$$\frac{a_{\text{centrifugal}}}{g} = \frac{\Omega_E^2 R_E}{g} \approx \frac{(7.292 \times 10^{-5})^2 (6.371 \times 10^6)}{9.80665} \approx 0.0034 \ll 1$$

Oleh karena itu, percepatan rotasi bumi dan efek Coriolis bumi dapat diabaikan secara analitis, sehingga kerangka acuan $$\mathcal{F}^n$$ diperlakukan secara valid sebagai kerangka inersia Newtonian sejati [7].

### 2.2.2 body-fixed frame Wahana (Body-Fixed Frame)

body-fixed frame (Body-Fixed Frame atau Forward-Right-Down / FRD) didefinisikan sebagai sistem koordinat ortogonal yang melekat secara permanen pada struktur fisik wahana AUV dan bergerak bersama wahana:

•  Titik Asal Bodi ($$O_b$$): Ditetapkan pada Pusat Geometris Wahana (Center of Origin / CO), yang bertepatan dengan pusat geometris tabung tekanan akrilik utama (electronic enclosure).

•  Sumbu Longitudinal ($$x_b$$): Mengarah maju ke arah haluan wahana (Forward / Bow), mendefinisikan gerak translasi Surge.

•  Sumbu Transversal ($$y_b$$): Mengarah ke sisi kanan lambung wahana (Starboard), mendefinisikan gerak translasi Sway.

•  Sumbu Normal ($$z_b$$): Mengarah tegak lurus ke bawah menembus lunas wahana (Down / Keel), mendefinisikan gerak translasi Heave.

Konvensi formal notasi SNAME (1950) dan Fossen (2021) untuk 6 Degrees of Freedom spasial dirinci secara komprehensif pada Tabel 2.2 [7].

Tabel 2.2 Notasi dan Konvensi 6 Derajat Kebebasan SNAME (1950) & Fossen (2021)

| Derajat Kebebasan (DOF) | Gerak Translasi / Rotasi | Gaya & Momen Bodi ($$\boldsymbol{\tau}$$) | Kecepatan Linier & Sudut Bodi ($$\boldsymbol{\nu}$$) | Posisi & Sudut Euler Bumi ($$\boldsymbol{\eta}$$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerak maju-mundur sepanjang sumbu $$x_b$$ (Surge) | $$X$$ ($$\text{N}$$) | $$u$$ ($$\text{m/s}$$) | $$x$$ ($$\text{m}$$) |
| 2 | Gerak geser lateral sepanjang sumbu $$y_b$$ (Sway) | $$Y$$ ($$\text{N}$$) | $$v$$ ($$\text{m/s}$$) | $$y$$ ($$\text{m}$$) |
| 3 | Gerak vertikal sepanjang sumbu $$z_b$$ (Heave) | $$Z$$ ($$\text{N}$$) | $$w$$ ($$\text{m/s}$$) | $$z$$ ($$\text{m}$$) |
| 4 | Gerak rotasi guling mengelilingi sumbu $$x_b$$ (Roll) | $$K$$ ($$\text{N}\cdot\text{m}$$) | $$p$$ ($$\text{rad/s}$$) | $$\phi$$ ($$\text{rad}$$) |
| 5 | Gerak rotasi angguk mengelilingi sumbu $$y_b$$ (Pitch) | $$M$$ ($$\text{N}\cdot\text{m}$$) | $$q$$ ($$\text{rad/s}$$) | $$\theta$$ ($$\text{rad}$$) |
| 6 | Gerak rotasi geleng mengelilingi sumbu $$z_b$$ (Yaw) | $$N$$ ($$\text{N}\cdot\text{m}$$) | $$r$$ ($$\text{rad/s}$$) | $$\psi$$ ($$\text{rad}$$) |

Berdasarkan konvensi Tabel 2.2, keadaan spasial wahana AUV direpresentasikan oleh tiga vektor utama berdimensi enam:

1.  Vektor Posisi dan Orientasi di $$\mathcal{F}^n$$:

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 \\ \boldsymbol{\eta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\\ y \\\ z \\ \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

di mana $$\boldsymbol{\eta}_1 = [x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$$ merepresentasikan posisi koordinat kartesian global dalam satuan meter, dan $$\boldsymbol{\eta}_2 = [\phi, \theta, \psi]^T \in \mathbb{R}^3$$ merepresentasikan sudut orientasi Euler (Roll, Pitch, Yaw) dalam satuan radian.

2.  Vektor Kecepatan Linier dan Kecepatan Sudut di $$\mathcal{F}^b$$:

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\\ v \\\ w \\\ p \\\ q \\\ r \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

di mana $$\boldsymbol{\nu}_1 = [u, v, w]^T \in \mathbb{R}^3$$ adalah kecepatan linier bodi (Surge, Sway, Heave) dalam m/s, dan $$\boldsymbol{\nu}_2 = [p, q, r]^T \in \mathbb{R}^3$$ adalah kecepatan sudut bodi (Roll rate, Pitch rate, Yaw rate) dalam rad/s.

3.  generalized forces and moments vector di $$\mathcal{F}^b$$:

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_1 \\ \boldsymbol{\tau}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\\ Y \\\ Z \\\ K \\\ M \\\ N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

di mana $$\boldsymbol{\tau}_1 = [X, Y, Z]^T \in \mathbb{R}^3$$ adalah resultan gaya dorong translasi bodi dalam Newton, dan $$\boldsymbol{\tau}_2 = [K, M, N]^T \in \mathbb{R}^3$$ adalah resultan torsi rotasi bodi dalam Newton-meter.

### 2.2.3 Pemodelan Arus Laut dan Kecepatan Relatif Fluida

Di dalam lingkungan bawah air, gaya hidrodinamika (massa tambah dan redaman fluida) tidak bekerja berdasarkan kecepatan absolut wahana $$\boldsymbol{\nu}$$, melainkan bergantung secara eksklusif pada kecepatan relatif wahana terhadap massa fluida di sekitarnya [5], [7].

Misalkan vektor ocean current velocity di kerangka inersia $$\mathcal{F}^n$$ dimodelkan sebagai aliran translasi horizontal yang bersifat irrotational dan bervariasi lambat (slowly varying current):

$$\mathbf{V}_c^n = \begin{bmatrix} u_c^n \\\ v_c^n \\\ w_c^n \\\ 0 \\\ 0 \\\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \qquad \dot{\mathbf{V}}_c^n \approx \mathbf{0}$$

Transformasi ocean current velocity dari kerangka inersia $$\mathcal{F}^n$$ ke dalam kerangka bodi $$\mathcal{F}^b$$ dinyatakan melalui transpose matriks rotasi linier $$\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2)^T = \mathbf{R}_n^b(\boldsymbol{\eta}_2)$$:

$$\boldsymbol{\nu}_c = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_{c,1} \\ \boldsymbol{\nu}_{c,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_n^b(\boldsymbol{\eta}_2) \mathbf{V}_{c,1}^n \\ \mathbf{0}_{3 \times 1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_c \\\ v_c \\\ w_c \\\ 0 \\\ 0 \\\ 0 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian, vektor kecepatan relatif wahana $$\boldsymbol{\nu}_r \in \mathbb{R}^6$$ diformulasikan sebagai [7]:

$$\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c = \begin{bmatrix} u - u_c \\\ v - v_c \\\ w - w_c \\\ p \\\ q \\\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_r \\\ v_r \\\ w_r \\\ p \\\ q \\\ r \end{bmatrix}$$

Turunan waktu dari kecepatan relatif di dalam kerangka bergerak bodi diturunkan dengan memperhitungkan percepatan rotasi kerangka acuan (Coriolis acceleration theorem):

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_r = \dot{\boldsymbol{\nu}} - \dot{\boldsymbol{\nu}}_c = \dot{\boldsymbol{\nu}} - \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{R}}_n^b \mathbf{V}_{c,1}^n \\ \mathbf{0}_{3 \times 1} \end{bmatrix}$$

Karena $$\dot{\mathbf{R}}_n^b = -\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{R}_n^b$$, di mana $$\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)$$ adalah operator matriks skew-symmetric cross-product, maka:

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_r = \dot{\boldsymbol{\nu}} + \begin{bmatrix} \mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_{c,1} \\ \mathbf{0}_{3 \times 1} \end{bmatrix} = \dot{\boldsymbol{\nu}} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_{c,1} \\ \mathbf{0}_{3 \times 1} \end{bmatrix}$$

### 2.2.4 Stabilitas Metasentris Hidrostatis Pasif dan Batasannya

Pada wahana bawah air, Pusat Gravitasi (Center of Gravity / CG) berlokasi di $$\mathbf{r}_g = [x_g, y_g, z_g]^T$$, sedangkan Pusat Gaya Apung (Center of Buoyancy / CB) berlokasi di $$\mathbf{r}_b = [x_b, y_b, z_b]^T$$. Berat total wahana di udara adalah $$W = mg$$, dan gaya apung total fluida yang dipindahkan adalah $$B = \rho g \nabla$$, di mana $$\nabla$$ adalah volume air yang dipindahkan oleh lambung wahana [7].

Untuk menjamin wahana tidak mudah terbalik di bawah air, tata letak massa dirancang sedemikian rupa sehingga komponen berat (baterai, ballast timbal, tabung aluminium) diletakkan di bagian paling bawah lunas ($$z_g > 0$$), sedangkan busa apung (syntactic foam) diletakkan di bagian atas bodi ($$z_b < 0$$). Hal ini menghasilkan tinggi metasentris positif:

$$GM_T = z_g - z_b > 0$$

Gaya berat $$W$$ dan gaya apung $$B$$ yang terpisah secara vertikal menghasilkan passive metacentric righting moments:

$$K_{\text{restoring}}(\phi) = -(z_g W - z_b B)\cos\theta\sin\phi$$

$$M_{\text{restoring}}(\theta) = -(z_g W - z_b B)\sin\theta$$

Untuk sudut kemiringan kecil ($$\sin\phi \approx \phi, \sin\theta \approx \theta, \cos\theta \approx 1$$), momen ini berperilaku persis seperti pegas torsi mekanis (torsional stiffness springs):

$$K_{\text{restoring}} \approx -k_\phi \phi, \qquad k_\phi = z_g W - z_b B > 0$$

$$M_{\text{restoring}} \approx -k_\theta \theta, \qquad k_\theta = z_g W - z_b B > 0$$

Frekuensi natural osilasi sudut pada sumbu roll ($$\omega_{n,\phi}$$) dan sumbu pitch ($$\omega_{n,\theta}$$) dirumuskan oleh [7], [31]:

$$\omega_{n,\phi} = \sqrt{\frac{z_g W - z_b B}{I_{xx} - K_{\dot{p}}}}, \qquad \omega_{n,\theta} = \sqrt{\frac{z_g W - z_b B}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}}$$

Meskipun kekakuan metasentris ini menjaga orientasi wahana tetap datar secara pasif pada wahana underactuated 6-pendorong, kekakuan ini justru menjadi penghalang besar saat wahana ditugaskan untuk melakukan pitch-hold inspection terhadap struktur miring di dasar laut [3], [21]. Pada wahana over-actuated 8-pendorong, torsi pemulih hidrostatis ini dapat dilawan dan dikendalikan secara presisi oleh aktuasi gaya dorong diferensial vertikal, memungkinkan wahana menahan sudut pitch konstan $$\theta_{\text{ref}} \neq 0$$ tanpa mengalami osilasi liar atau ketidakstabilan [21], [32].

## 2.3 Penurunan 6-DOF kinematics dan Matriks Jacobian

Kinematika wahana laut mendefinisikan pemetaan geometris murni antara vektor kecepatan bodi $$\boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^6$$ dengan laju perubahan posisi dan orientasi wahana di kerangka bumi $$\dot{\boldsymbol{\eta}} \in \mathbb{R}^6$$, tanpa melibatkan gaya dan massa penyebab gerak [7]:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu} \iff \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\eta}}_1 \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\eta}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix}$$

### 2.3.1 Penurunan Langkah Demi Langkah Matriks Transformasi Rotasi Linier SO(3)

Matriks rotasi $$\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2)$$ mentransformasikan kecepatan linier dari kerangka bodi $$\mathcal{F}^b$$ ke kerangka bumi $$\mathcal{F}^n$$. Matriks ini merupakan elemen dari grup ortogonal khusus berdimensi tiga, dinotasikan $$\mathbf{R}_b^n \in SO(3)$$, yang memenuhi sifat fundamental:

$$\mathbf{R}_b^n (\mathbf{R}_b^n)^T = (\mathbf{R}_b^n)^T \mathbf{R}_b^n = \mathbf{I}_{3 \times 3}, \qquad \det(\mathbf{R}_b^n) = +1$$

Transformasi rotasi diturunkan menggunakan konvensi rotasi intrinsik Euler Tait-Bryan dengan urutan kanonikal maritim $$z-y-x$$ (Yaw-Pitch-Roll) [7]:

1.  Rotasi Pertama: Sudut Yaw ($$\psi$$) mengelilingi sumbu $$z_n$$:

Rotasi ini menghasilkan kerangka antara pertama $$\mathcal{F}'$$:

$$\mathbf{R}_{z,\psi} = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.  Rotasi Kedua: Sudut Pitch ($$\theta$$) mengelilingi sumbu antara $$y'$$:

Rotasi ini menghasilkan kerangka antara kedua $$\mathcal{F}''$$:

$$\mathbf{R}_{y,\theta} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\\ 0 & 1 & 0 \\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

3.  Rotasi Ketiga: Sudut Roll ($$\phi$$) mengelilingi sumbu bodi $$x'' = x_b$$:

Rotasi ini menghasilkan kerangka bodi akhir $$\mathcal{F}^b$$:

$$\mathbf{R}_{x,\phi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}$$

Sesuai aturan perkalian rantai transformasi koordinat rotasi intrinsik:

$$\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2) = \mathbf{R}_{z,\psi} \mathbf{R}_{y,\theta} \mathbf{R}_{x,\phi}$$

Perkalian matriks kedua dan ketiga dilakukan terlebih dahulu:

$$\mathbf{A} = \mathbf{R}_{y,\theta} \mathbf{R}_{x,\phi} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\\ 0 & 1 & 0 \\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

Mengalikan matriks $$\mathbf{R}_{z,\psi}$$ dengan matriks intermediate $$\mathbf{A}$$ menghasilkan matriks rotasi lengkap:

$$\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

Evaluasi analitis tiap elemen baris dan kolom menghasilkan matriks transformasi rotasi linier definitif:

$$\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi\cos\phi + \cos\psi\sin\theta\sin\phi & \sin\psi\sin\phi + \cos\psi\sin\theta\cos\phi \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi\cos\phi + \sin\psi\sin\theta\sin\phi & -\cos\psi\sin\phi + \sin\psi\sin\theta\cos\phi \\\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

Karena sifat ortogonalitas $$\mathbf{R}_b^n \in SO(3)$$, matriks invers transformasi dari kerangka bumi ke kerangka bodi adalah identik dengan matriks transposisinya:

$$\mathbf{R}_n^b(\boldsymbol{\eta}_2) = (\mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2))^T = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \sin\psi\cos\theta & -\sin\theta \\\ -\sin\psi\cos\phi + \cos\psi\sin\theta\sin\phi & \cos\psi\cos\phi + \sin\psi\sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi \\ \sin\psi\sin\phi + \cos\psi\sin\theta\cos\phi & -\cos\psi\sin\phi + \sin\psi\sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

Persamaan skalar kinematika translasi diturunkan dengan mengevaluasi hubungan $$\dot{\boldsymbol{\eta}}_1 = \mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu}_1$$:

$$\dot{x} = u(\cos\psi\cos\theta) + v(-\sin\psi\cos\phi + \cos\psi\sin\theta\sin\phi) + w(\sin\psi\sin\phi + \cos\psi\sin\theta\cos\phi)$$

$$\dot{y} = u(\sin\psi\cos\theta) + v(\cos\psi\cos\phi + \sin\psi\sin\theta\sin\phi) + w(-\cos\psi\sin\phi + \sin\psi\sin\theta\cos\phi)$$

$$\dot{z} = u(-\sin\theta) + v(\cos\theta\sin\phi) + w(\cos\theta\cos\phi)$$

### 2.3.2 Penurunan Matriks Transformasi Sudut Euler dan Invers Kofaktor-Adjoin

Kecepatan sudut bodi wahana $$\boldsymbol{\nu}_2 = [p, q, r]^T$$ merepresentasikan proyeksi dari laju perubahan sudut Euler $$\dot{\boldsymbol{\eta}}_2 = [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$$ ke sumbu-sumbu bodi yang bergerak. Proyeksi ini diturunkan dengan memperhatikan orientasi masing-masing sumbu putar rotasi bertingkat [7]:

$$\boldsymbol{\nu}_2 = \begin{bmatrix} p \\\ q \\\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\\ 0 \\\ 0 \end{bmatrix} + \mathbf{R}_{x,\phi}^T \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\\ 0 \end{bmatrix} + \mathbf{R}_{x,\phi}^T \mathbf{R}_{y,\theta}^T \begin{bmatrix} 0 \\\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

Mengevaluasi perkalian proyeksi sudut:

$$\mathbf{R}_{x,\phi}^T \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta}\cos\phi \\\ -\dot{\theta}\sin\phi \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{x,\phi}^T \mathbf{R}_{y,\theta}^T \begin{bmatrix} 0 \\\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\phi & \cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta\cos\phi & -\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\psi}\sin\phi\cos\theta \\ \dot{\psi}\cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$

Menjumlahkan ketiga komponen proyeksi tersebut:

$$\begin{bmatrix} p \\\ q \\\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\cos\theta \\\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \iff \boldsymbol{\nu}_2 = \mathbf{T}_\Theta^{-1}(\boldsymbol{\eta}_2)\dot{\boldsymbol{\eta}}_2$$

Untuk memperoleh relasi maju $$\dot{\boldsymbol{\eta}}_2 = \mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu}_2$$, matriks $$\mathbf{B} = \mathbf{T}_\Theta^{-1}$$ harus dibalik. Inversi analitis dilakukan secara rigor langkah demi langkah menggunakan metode matriks kofaktor dan adjoin (cofactor-adjugate method) [7]:

1.  Perhitungan Determinan $$\det(\mathbf{B})$$:

Ekspansi Laplace sepanjang baris pertama:

$$\det(\mathbf{B}) = 1 \cdot (\cos\phi \cdot \cos\phi\cos\theta - \sin\phi\cos\theta \cdot (-\sin\phi)) - 0 - \sin\theta \cdot 0$$

$$\det(\mathbf{B}) = \cos^2\phi\cos\theta + \sin^2\phi\cos\theta = (\cos^2\phi + \sin^2\phi)\cos\theta = \cos\theta$$

2.  Penyusunan Matriks Kofaktor $$\text{Cof}(\mathbf{B})$$:

Elemen kofaktor didefinisikan sebagai $$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$:

•  $$C_{11} = +(\cos^2\phi\cos\theta + \sin^2\phi\cos\theta) = \cos\theta$$

•  $$C_{12} = -(0 - 0) = 0$$

•  $$C_{13} = +(0 - 0) = 0$$

•  $$C_{21} = -(0 - (-\sin\phi)(-\sin\theta)) = \sin\phi\sin\theta$$

•  $$C_{22} = +(1 \cdot \cos\phi\cos\theta - 0) = \cos\phi\cos\theta$$

•  $$C_{23} = -(1 \cdot (-\sin\phi) - 0) = \sin\phi$$

•  $$C_{31} = +(0 - \cos\phi(-\sin\theta)) = \cos\phi\sin\theta$$

•  $$C_{32} = -(1 \cdot \sin\phi\cos\theta - 0) = -\sin\phi\cos\theta$$

•  $$C_{33} = +(1 \cdot \cos\phi - 0) = \cos\phi$$

Sehingga matriks kofaktor adalah:

$$\text{Cof}(\mathbf{B}) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & 0 \\ \sin\phi\sin\theta & \cos\phi\cos\theta & \sin\phi \\ \cos\phi\sin\theta & -\sin\phi\cos\theta & \cos\phi \end{bmatrix}$$

3.  Penyusunan Matriks Adjoin $$\text{adj}(\mathbf{B}) = \text{Cof}(\mathbf{B})^T$$:

Transposisi dari matriks kofaktor:

$$\text{adj}(\mathbf{B}) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\phi\sin\theta & \cos\phi\sin\theta \\\ 0 & \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi\cos\theta \\\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}$$

4.  Pembagian dengan Determinan $$\cos\theta$$:

$$\mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\eta}_2) = \frac{1}{\det(\mathbf{B})} \text{adj}(\mathbf{B}) = \frac{1}{\cos\theta} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\phi\sin\theta & \cos\phi\sin\theta \\\ 0 & \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi\cos\theta \\\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}$$

Maka diperoleh angular velocity transformation matrix analitis eksak [7]:

$$\mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\\ 0 & \frac{\sin\phi}{\cos\theta} & \frac{\cos\phi}{\cos\theta} \end{bmatrix}$$

Persamaan skalar kinematika rotasi sudut Euler adalah:

$$\dot{\phi} = p + q(\sin\phi\tan\theta) + r(\cos\phi\tan\theta)$$

$$\dot{\theta} = q(\cos\phi) - r(\sin\phi)$$

$$\dot{\psi} = q\left(\frac{\sin\phi}{\cos\theta}\right) + r\left(\frac{\cos\phi}{\cos\theta}\right)$$

### 2.3.3 Singularitas Representasi (Gimbal Lock) dan unit quaternion formulation

Dari rumusan matematis matriks $$\mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\eta}_2)$$, terlihat jelas bahwa ketika sudut pitch mendekati tegak lurus:

$$\theta \to \pm 90^\circ \iff \cos\theta \to 0 \implies \tan\theta \to \pm\infty, \quad \frac{1}{\cos\theta} \to \infty$$

Kondisi hilangnya satu Degrees of Freedom rotasi ini dikenal sebagai Gimbal Lock (singularitas representasi koordinat Euler). Pada manuver inspeksi bawah air yang melibatkan pitch-angle holding hingga sudut vertikal ekstrim ($$\pm 90^\circ$$), integrasi numerik sudut Euler akan mengalami overflow komputasi tak berhingga [7], [27].

Untuk mengatasi singularitas ini, orientasi wahana direpresentasikan menggunakan unit quaternion empat dimensi $$\mathbf{q} \in \mathcal{S}^3$$ [7], [27]:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \eta \\ \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \eta \\ \boldsymbol{\epsilon} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4, \qquad \eta^2 + \boldsymbol{\epsilon}^T\boldsymbol{\epsilon} = \eta^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$$

di mana $$\eta = \cos(\beta/2)$$ adalah bagian skalar, dan $$\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{n}\sin(\beta/2)$$ adalah bagian vektor kuaternion yang merepresentasikan rotasi sebesar sudut $$\beta$$ mengelilingi sumbu satuan $$\mathbf{n}$$.

Dinamika diferensial kinematika unit kuaternion bersifat linier terhadap kecepatan sudut bodi $$\boldsymbol{\nu}_2$$ dan sepenuhnya bebas singularitas di semua sudut orientasi [7], [27]:

$$\begin{bmatrix} \dot{\eta} \\ \dot{\boldsymbol{\epsilon}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\boldsymbol{\epsilon}^T \\ \eta\mathbf{I}_{3 \times 3} + \mathbf{S}(\boldsymbol{\epsilon}) \end{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_2 = \frac{1}{2} \mathbf{E}(\mathbf{q}) \boldsymbol{\nu}_2$$

di mana matriks skew-symmetric cross-product $$\mathbf{S}(\boldsymbol{\epsilon})$$ didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{S}(\boldsymbol{\epsilon}) = \begin{bmatrix} 0 & -\epsilon_3 & \epsilon_2 \\ \epsilon_3 & 0 & -\epsilon_1 \\\ -\epsilon_2 & \epsilon_1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks rotasi $$\mathbf{R}(\mathbf{q})$$ yang ekuivalen dalam representasi kuaternion dinyatakan oleh formula Rodrigues [7]:

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = (\eta^2 - \boldsymbol{\epsilon}^T\boldsymbol{\epsilon})\mathbf{I}_{3 \times 3} + 2\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{\epsilon}^T + 2\eta\mathbf{S}(\boldsymbol{\epsilon})$$

### 2.3.4 kinematic Jacobian matrix Gabungan 6x6

Menggabungkan transformasi translasi linier dan transformasi sudut Euler menghasilkan kinematic Jacobian matrix 6-DOF terpadu $$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}_2) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$ [7]:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi\cos\phi + \cos\psi\sin\theta\sin\phi & \sin\psi\sin\phi + \cos\psi\sin\theta\cos\phi & 0 & 0 & 0 \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi\cos\phi + \sin\psi\sin\theta\sin\phi & -\cos\psi\sin\phi + \sin\psi\sin\theta\cos\phi & 0 & 0 & 0 \\\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi & 0 & 0 & 0 \\\ 0 & 0 & 0 & 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sin\phi}{\cos\theta} & \frac{\cos\phi}{\cos\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\\ v \\\ w \\\ p \\\ q \\\ r \end{bmatrix}$$

## 2.4 Penurunan 6-DOF dynamics Wahana Bawah Air (Formulasi Newton-Euler dan Persamaan Fossen)

Dinamika wahana laut mendeskripsikan hubungan kausal antara gaya dan torsi penyebab gerak dengan percepatan yang dihasilkan pada wahana di dalam media fluida kental (viscous fluid) [7]. Formulasi komprehensif kinetika non-linier 6-DOF wahana bawah air mengacu pada persamaan gerak standar kelautan Fossen (2021) [7]:

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

atau dalam representasi kecepatan relatif fluida (relative velocity formulation):

$$\mathbf{M}_{RB}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{M}_A\dot{\boldsymbol{\nu}}_r + \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

di mana setiap suku matriks dan vektor gaya didefinisikan secara fisis sebagai berikut [7]:

•  $$\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$: Tensor massa inersia total sistem, yaitu gabungan antara matriks massa inersia benda tegar $$\mathbf{M}_{RB}$$ dan hydrodynamic added mass $$\mathbf{M}_A$$ ($$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$$).

•  $$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$: Matriks gaya inersia semu Coriolis dan sentripetal benda tegar (rigid-body).

•  $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$: Matriks percepatan Coriolis dan sentripetal hidrodinamika fluida akibat massa fluida yang ikut terakselerasi.

•  $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$: Tensor redaman disipasi hidrodinamika fluida non-linier ($$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r) = \mathbf{D}_L + \mathbf{D}_{NL}(\boldsymbol{\nu}_r)$$), yang memadukan efek gesekan kulit laminar viskos (skin friction) dan seretan bentuk kuadratik turbulen (cross-flow drag).

•  $$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^6$$: Vektor hydrostatic restoring forces and moments gabungan antara gaya gravitasi bumi ($$W = mg$$) dan gaya apung Archimedes ($$B = \rho g \nabla$$).

•  $$\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^6$$: Vektor gaya dan momen kendali generalisasi 6-DOF yang dibangkitkan oleh konfigurasi aktuasi delapan motor pendorong wahana ($$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_{6 \times 8}\mathbf{f}$$).

•  $$\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} \in \mathbb{R}^6$$: Vektor gaya dan torsi gangguan lingkungan luar tak termodelkan (environmental disturbances seperti arus laut dan fluktuasi gelombang).

•  $$\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^T \in \mathbb{R}^6$$: Vektor kecepatan translasi dan rotasi wahana di dalam kerangka bodi $$\mathcal{F}^b$$.

•  $$\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c \in \mathbb{R}^6$$: Vektor kecepatan relatif wahana terhadap ocean current velocity ambient $$\boldsymbol{\nu}_c = [u_c, v_c, w_c, 0, 0, 0]^T$$.

•  $$\boldsymbol{\eta} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T \in \mathbb{R}^6$$: Vektor posisi spasial dan sudut orientasi Euler wahana di dalam kerangka inersia bumi (NED).

Persamaan gerak Fossen 6-DOF di atas diturunkan secara analitis dari first principles melalui penggabungan mekanika benda tegar non-inersial Newton-Euler dengan interaksi gaya mekanika fluida hidrodinamika.

### 2.4.1 Penurunan Persamaan Gerak Bodi Kaku dari Hukum Newton-Euler

Tinjau wahana sebagai benda tegar berputar dengan massa konstan $$m$$. Titik pusat massa (Center of Gravity / CG) wahana berada pada posisi $$\mathbf{r}_g = [x_g, y_g, z_g]^T$$ relatif terhadap titik asal kerangka bodi $$O_b$$.

Kecepatan linier dari titik pusat massa CG di dalam kerangka bodi diperoleh melalui relasi medan kecepatan kinematika:

$$\mathbf{v}_g = \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_g$$

di mana $$\boldsymbol{\nu}_1 = [u, v, w]^T$$ adalah vektor kecepatan translasi linier dan $$\boldsymbol{\nu}_2 = [p, q, r]^T$$ adalah vektor kecepatan sudut rotasi bodi [7].

#### 1. Persamaan Translasi Linier (Hukum II Newton)

Berdasarkan Hukum II Newton pada kerangka acuan non-inersial bodi yang berotasi dengan kecepatan sudut $$\boldsymbol{\nu}_2$$, turunan total momentum linier terhadap waktu dinyatakan oleh teorema transpor gerak (transport theorem):

$$\mathbf{f}_b = m \frac{d}{dt}\Big|_n (\mathbf{v}_g) = m \left( \dot{\mathbf{v}}_g + \boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{v}_g \right)$$

Substitusikan ekspresi $$\mathbf{v}_g$$ ke dalam persamaan gaya:

$$\mathbf{f}_b = m \left[ \dot{\boldsymbol{\nu}}_1 + \dot{\boldsymbol{\nu}}_2 \times \mathbf{r}_g + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_g) \right]$$

$$\mathbf{f}_b = m \dot{\boldsymbol{\nu}}_1 - m (\mathbf{r}_g \times \dot{\boldsymbol{\nu}}_2) + m (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) + m \left[ \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_g) \right]$$

Menggunakan notasi matriks skew-symmetric perkalian silang $$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{S}(\mathbf{a})\mathbf{b} = -\mathbf{S}(\mathbf{b})\mathbf{a}$$:

$$\mathbf{f}_b = m \dot{\boldsymbol{\nu}}_1 - m \mathbf{S}(\mathbf{r}_g) \dot{\boldsymbol{\nu}}_2 + m \mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_1 - m \mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{S}(\mathbf{r}_g)\boldsymbol{\nu}_2$$

#### 2. Persamaan Rotasi Sudut (Persamaan Momentum Angular Euler)

Momentum sudut total wahana terhadap titik asal kerangka bodi $$O_b$$ dinyatakan oleh:

$$\mathbf{h}_b = \mathbf{I}_g \boldsymbol{\nu}_2 + m (\mathbf{r}_g \times \boldsymbol{\nu}_1)$$

di mana $$\mathbf{I}_g \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$ adalah rigid-body inertia terhadap pusat massa CG [7]:

$$\mathbf{I}_g = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

Turunan momentum sudut terhadap waktu pada kerangka bodi menghasilkan torsi total:

$$\mathbf{m}_b = \dot{\mathbf{h}}_b + \boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{h}_b = \mathbf{I}_g \dot{\boldsymbol{\nu}}_2 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{I}_g \boldsymbol{\nu}_2) + m \mathbf{r}_g \times (\dot{\boldsymbol{\nu}}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1)$$

$$\mathbf{m}_b = m \mathbf{S}(\mathbf{r}_g) \dot{\boldsymbol{\nu}}_1 + \mathbf{I}_b \dot{\boldsymbol{\nu}}_2 + \mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)(\mathbf{I}_b \boldsymbol{\nu}_2) + m \mathbf{S}(\mathbf{r}_g)\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_1$$

di mana rigid-body inertia terhadap titik asal bodi $$O_b$$ memenuhi parallel-axis theorem (parallel-axis theorem) [7]:

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_g - m \mathbf{S}^2(\mathbf{r}_g)$$

#### 3. Ekspansi Lengkap Enam Persamaan Diferensial Skalar Newton-Euler

Mengekspansikan persamaan vektor gaya $$\mathbf{f}_b = [X, Y, Z]^T$$ dan momen $$\mathbf{m}_b = [K, M, N]^T$$ untuk setiap komponen sumbu koordinat menghasilkan enam persamaan diferensial skalar gerak bodi kaku 6-DOF yang lengkap [7]:

1.  Surge (Gaya Translasi Sumbu Longitudinal $$x_b$$):

$$m \left[ \dot{u} - vr + wq - x_g(q^2 + r^2) + y_g(pq - \dot{r}) + z_g(pr + \dot{q}) \right] = \sum X$$

2.  Sway (Gaya Translasi Sumbu Lateral $$y_b$$):

$$m \left[ \dot{v} - wp + ur - y_g(r^2 + p^2) + z_g(qr - \dot{p}) + x_g(qp + \dot{r}) \right] = \sum Y$$

3.  Heave (Gaya Translasi Sumbu Vertikal $$z_b$$):

$$m \left[ \dot{w} - uq + vp - z_g(p^2 + q^2) + x_g(rp - \dot{q}) + y_g(rq + \dot{p}) \right] = \sum Z$$

4.  Roll (Momen Rotasi terhadap Sumbu $$x_b$$):

$$I_{xx}\dot{p} + (I_{zz} - I_{yy})qr - I_{xz}(\dot{r} + pq) + m \left[ y_g(\dot{w} - uq + vp) - z_g(\dot{v} - wp + ur) \right] = \sum K$$

5.  Pitch (Momen Rotasi terhadap Sumbu $$y_b$$):

$$I_{yy}\dot{q} + (I_{xx} - I_{zz})rp - I_{xz}(p^2 - r^2) + m \left[ z_g(\dot{u} - vr + wq) - x_g(\dot{w} - uq + vp) \right] = \sum M$$

6.  Yaw (Momen Rotasi terhadap Sumbu $$z_b$$):

$$I_{zz}\dot{r} + (I_{yy} - I_{xx})pq - I_{xz}(\dot{p} - qr) + m \left[ x_g(\dot{v} - wp + ur) - y_g(\dot{u} - vr + wq) \right] = \sum N$$

#### 4. Pengelompokan ke dalam Bentuk Matriks Bodi Kaku Fossen

Mengelompokkan suku-suku percepatan linier/sudut ke dalam satu matriks inersia dan suku-suku perkalian kecepatan ke dalam matriks Coriolis-sentripetal menghasilkan representasi state-space matriks standar [7]:

$$\mathbf{M}_{RB}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau}_{RB}$$

di mana:

•  $$\mathbf{M}_{RB} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$ adalah Matriks Massa Inersia Bodi Kaku:

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\mathbf{r}_g) \\\ m\mathbf{S}(\mathbf{r}_g) & \mathbf{I}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & m z_g & -m y_g \\\ 0 & m & 0 & -m z_g & 0 & m x_g \\\ 0 & 0 & m & m y_g & -m x_g & 0 \\\ 0 & -m z_g & m y_g & I_{xx} + m(y_g^2+z_g^2) & -I_{xy}-mx_gy_g & -I_{xz}-mx_gz_g \\\ m z_g & 0 & -m x_g & -I_{xy}-mx_gy_g & I_{yy} + m(x_g^2+z_g^2) & -I_{yz}-my_gz_g \\\ -m y_g & m x_g & 0 & -I_{xz}-mx_gz_g & -I_{yz}-my_gz_g & I_{zz} + m(x_g^2+y_g^2) \end{bmatrix}$$

Untuk wahana yang dirancang dengan simetri bilateral transversal dan longitudinal ($$x_g \approx 0, y_g \approx 0$$) dan produk inersia silang yang sangat kecil ($$I_{xy} \approx I_{xz} \approx I_{yz} \approx 0$$), matriks inersia bodi kaku disederhanakan menjadi [7]:

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & m z_g & 0 \\\ 0 & m & 0 & -m z_g & 0 & 0 \\\ 0 & 0 & m & 0 & 0 & 0 \\\ 0 & -m z_g & 0 & I_{xx} + m z_g^2 & 0 & 0 \\\ m z_g & 0 & 0 & 0 & I_{yy} + m z_g^2 & 0 \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \approx \text{diag}\left[ m, m, m, I_{xx} + m z_g^2, I_{yy} + m z_g^2, I_{zz} \right]$$

#### 5. Penyatuan Gaya Luar Bodi Kaku Menghasilkan Persamaan Fossen Lengkap

Gaya luar total $$\boldsymbol{\tau}_{RB}$$ yang bekerja pada bodi kaku merupakan resultan dari gaya-gaya reaksi hidrodinamika fluida $$\boldsymbol{\tau}_H$$, gaya dan torsi pemulih hidrostatis gravitasi dan daya apung $$\boldsymbol{\tau}_{HS}$$, gaya dorong aktuator pendorong $$\boldsymbol{\tau}$$, serta gangguan lingkungan tak termodelkan $$\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$ [7]:

$$\boldsymbol{\tau}_{RB} = \boldsymbol{\tau}_H + \boldsymbol{\tau}_{HS} + \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

Gaya reaksi hidrodinamika fluida terakselerasi dan disipasi viskos didefinisikan oleh kerangka Fossen sebagai:

$$\boldsymbol{\tau}_H = -\mathbf{M}_A\dot{\boldsymbol{\nu}}_r - \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r - \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r$$

sedangkan hydrostatic restoring forces and moments didefinisikan sebagai suku potensial:

$$\boldsymbol{\tau}_{HS} = -\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$

Substitusikan ekspresi gaya luar $$\boldsymbol{\tau}_H$$ dan $$\boldsymbol{\tau}_{HS}$$ ke dalam persamaan gerak bodi kaku Newton-Euler:

$$\mathbf{M}_{RB}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = -\mathbf{M}_A\dot{\boldsymbol{\nu}}_r - \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r - \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r - \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) + \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

Dengan memindahkan seluruh suku hidrodinamika dan pemulih hidrostatis ke ruas kiri persamaan, diperoleh kembali formulasi analitis Persamaan Gerak Hidro6-DOF dynamics Fossen Penuh:

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

di mana $$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$$ adalah tensor massa total sistem. Penjabaran analitis dari masing-masing matriks konstituen hidrodinamika fluida diuraikan secara sistematis pada sub-bab berikut.

### 2.4.2 Tensor hydrodynamic added mass $$\mathbf{M}_A$$ dan Massa Total $$\mathbf{M}$$

Ketika wahana berakselerasi di dalam fluida kental, fluida di sekitarnya ikut bergerak dan menghasilkan gaya reaksi inersia tambahan yang dimodelkan sebagai hydrodynamic added mass (hydrodynamic added mass) melalui turunan kestabilan SNAME [7]:

$$\mathbf{M}_A = -\begin{bmatrix} X_{\dot{u}} & X_{\dot{v}} & X_{\dot{w}} & X_{\dot{p}} & X_{\dot{q}} & X_{\dot{r}} \\\ Y_{\dot{u}} & Y_{\dot{v}} & Y_{\dot{w}} & Y_{\dot{p}} & Y_{\dot{q}} & Y_{\dot{r}} \\\ Z_{\dot{u}} & Z_{\dot{v}} & Z_{\dot{w}} & Z_{\dot{p}} & Z_{\dot{q}} & Z_{\dot{r}} \\\ K_{\dot{u}} & K_{\dot{v}} & K_{\dot{w}} & K_{\dot{p}} & K_{\dot{q}} & K_{\dot{r}} \\\ M_{\dot{u}} & M_{\dot{v}} & M_{\dot{w}} & M_{\dot{p}} & M_{\dot{q}} & M_{\dot{r}} \\\ N_{\dot{u}} & N_{\dot{v}} & N_{\dot{w}} & N_{\dot{p}} & N_{\dot{q}} & N_{\dot{r}} \end{bmatrix}$$

Untuk fluida ideal tak berotasi (potential flow theory), matriks massa tambah bersifat simetris definit positif ($$\mathbf{M}_A = \mathbf{M}_A^T \succ 0$$) [7]. Mengingat wahana beroperasi pada kecepatan rendah hingga moderat dengan bentuk simetri tiga bidang, elemen non-diagonal bernilai sangat kecil dibandingkan elemen diagonal utama [1], [7], [21], sehingga tereduksi menjadi matriks diagonal simbolik murni:

$$\mathbf{M}_A = -\text{diag}\left[ X_{\dot{u}}, Y_{\dot{v}}, Z_{\dot{w}}, K_{\dot{p}}, M_{\dot{q}}, N_{\dot{r}} \right]$$

Dengan menjumlahkan inersia benda tegar dan inersia massa fluida terdefleksi, diperoleh Tensor Massa Total Sistem $$\mathbf{M}$$ dalam bentuk analitis murni:

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A = \text{diag}\left[ m - X_{\dot{u}}, m - Y_{\dot{v}}, m - Z_{\dot{w}}, I_{xx} + m z_g^2 - K_{\dot{p}}, I_{yy} + m z_g^2 - M_{\dot{q}}, I_{zz} - N_{\dot{r}} \right]$$

### 2.4.3 Matriks Coriolis and centripetal of rigid-body dan Massa Tambah

#### 1. Matriks Coriolis Bodi Kaku $$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$$

Matriks Coriolis-sentripetal bodi kaku merepresentasikan gaya semu inersia yang muncul akibat gerak wahana di dalam kerangka referensi bodi yang berotasi. Menggunakan representasi skew-symmetric Kirchhoff [7]:

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{RB,11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{RB,12}\boldsymbol{\nu}_2) \\\ -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{RB,11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{RB,12}\boldsymbol{\nu}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{RB,21}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{RB,22}\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix}$$

Untuk kondisi simetri di mana $$\mathbf{r}_g \approx \mathbf{0}$$:

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & mw & -mv \\\ 0 & 0 & 0 & -mw & 0 & mu \\\ 0 & 0 & 0 & mv & -mu & 0 \\\ 0 & mw & -mv & 0 & I_{zz}r & -I_{yy}q \\\ -mw & 0 & mu & -I_{zz}r & 0 & I_{xx}p \\\ mv & -mu & 0 & I_{yy}q & -I_{xx}p & 0 \end{bmatrix}$$

#### 2. added mass Coriolis matrix $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$$

added mass Coriolis matrix diturunkan dari energi kinetik fluida terakselerasi [7]:

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{A,11}\boldsymbol{\nu}_{r,1} + \mathbf{M}_{A,12}\boldsymbol{\nu}_{r,2}) \\\ -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{A,11}\boldsymbol{\nu}_{r,1} + \mathbf{M}_{A,12}\boldsymbol{\nu}_{r,2}) & -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{A,21}\boldsymbol{\nu}_{r,1} + \mathbf{M}_{A,22}\boldsymbol{\nu}_{r,2}) \end{bmatrix}$$

Dengan mengasumsikan matriks massa tambah diagonal:

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -Z_{\dot{w}}w_r & Y_{\dot{v}}v_r \\\ 0 & 0 & 0 & Z_{\dot{w}}w_r & 0 & -X_{\dot{u}}u_r \\\ 0 & 0 & 0 & -Y_{\dot{v}}v_r & X_{\dot{u}}u_r & 0 \\\ 0 & -Z_{\dot{w}}w_r & Y_{\dot{v}}v_r & 0 & -N_{\dot{r}}r & M_{\dot{q}}q \\\ Z_{\dot{w}}w_r & 0 & -X_{\dot{u}}u_r & N_{\dot{r}}r & 0 & -K_{\dot{p}}p \\\ -Y_{\dot{v}}v_r & X_{\dot{u}}u_r & 0 & -M_{\dot{q}}q & K_{\dot{p}}p & 0 \end{bmatrix}$$

### 2.4.4 Analisis Destabilisasi Momen Munk Hidrodinamika (Hydrodynamic Munk Moment)

Fenomena hidrodinamika non-linier yang paling krusial dalam manuver wahana bawah air adalah momen Munk hidrodinamika [7], [34]. Momen ini timbul akibat perbedaan (asymmetry) antara massa tambah transversal ($$Y_{\dot{v}}$$) dan massa tambah longitudinal ($$X_{\dot{u}}$$).

Bukti analitis keberadaan momen Munk diturunkan secara langsung dari evaluasi baris ke-6 (sumbu Yaw $$N$$) pada perkalian added mass Coriolis matrix dengan vektor kecepatan relatif $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r$$ [7]:

Perhatikan baris ke-6 matriks $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$$:

$$\text{Baris}_6 = \begin{bmatrix} -Y_{\dot{v}}v_r & X_{\dot{u}}u_r & 0 & -M_{\dot{q}}q & K_{\dot{p}}p & 0 \end{bmatrix}$$

Ketika dikalikan dengan vektor kecepatan relatif fluida $$\boldsymbol{\nu}_r = [u_r, v_r, w_r, p, q, r]^T$$:

$$N_{\text{coriolis}} = (-Y_{\dot{v}}v_r)(u_r) + (X_{\dot{u}}u_r)(v_r) + 0 - M_{\dot{q}}q p + K_{\dot{p}}p q + 0$$

$$N_{\text{coriolis}} = (X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}})u_r v_r + (K_{\dot{p}} - M_{\dot{q}})pq$$

Komponen translasi murni pada bidang horizontal adalah:

$$N_{\text{Munk}} = (X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}})u_r v_r$$

Untuk wahana AUV yang memiliki penampang frontal lebih ramping dibandingkan penampang sampingnya, besar nilai absolut massa tambah lateral selalu melebihi massa tambah aksial:

$$|Y_{\dot{v}}| > |X_{\dot{u}}| \iff -Y_{\dot{v}} > -X_{\dot{u}} \implies (X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}}) > 0$$

Konsekuensi fisis dari hubungan ini sangat fatal pada wahana yang tidak memiliki aktuasi kompensasi aktif [7], [34]:

•  Misalkan wahana melaju ke depan ($$u_r > 0$$) dan mengalami gangguan arus samping kecil dari arah kiri sehingga timbul kecepatan geser ke kanan ($$v_r > 0$$).

•  Karena $$(X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}}) > 0$$, maka momen Munk menghasilkan torsi yaw positif:

$$N_{\text{Munk}} > 0$$

•  Torsi yaw positif ini memutar haluan wahana semakin ke kanan, memperbesar drift angle, yang pada gilirannya menaikkan nilai $$v_r$$, sehingga memicu momen destabilisasi yang semakin membesar secara eksponensial!

Pada wahana underactuated 6-pendorong, fenomena kopling silang momen Munk ini menyebabkan wahana melenceng dari jalur dan tidak mampu mempertahankan orientasi garis lurus saat melaju pada kecepatan jelajah tinggi [7], [31]. Sebaliknya, pada wahana over-actuated 8-pendorong yang diteliti dalam tugas akhir ini, sistem kendali alokasi gaya dorong terpadu dapat menghitung torsi kompensasi balik secara real-time melalui umpan balik status dari filter EKF, sehingga momen Munk dapat diredam secara aktif (active dynamic suppression) [21], [32].

### 2.4.5 Tensor Redaman Hidrodinamika Fluida $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$$

Redaman hidrodinamika fluida pada wahana open-frame berkecepatan rendah dimodelkan sebagai gabungan linier antara disipasi gesekan kulit laminar viskos (skin friction) dan seretan bentuk kuadratik turbulen (cross-flow drag) sesuai formulasi Morison [7], [31]:

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r) = \mathbf{D}_L + \mathbf{D}_{NL}(\boldsymbol{\nu}_r)$$

1.  Matriks Redaman Linier Laminar $$\mathbf{D}_L$$:

Dominan pada kecepatan sangat rendah ($$U < 0.1\text{ m/s}$$) di mana boundary layer fluida bersifat laminar, dinyatakan dalam bentuk matriks diagonal simbolik [7]:

$$\mathbf{D}_L = -\text{diag}[X_u, Y_v, Z_w, K_p, M_q, N_r]$$

2.  Matriks Redaman Kuadratik Turbulen $$\mathbf{D}_{NL}(\boldsymbol{\nu}_r)$$:

Dominan pada kecepatan operasi normal ($$U \ge 0.2\text{ m/s}$$), di mana vortex shedding di sekitar struktur rangka terbuka dan tabung silinder menimbulkan seretan kuadratik [7], [31]:

$$\mathbf{D}_{NL}(\boldsymbol{\nu}_r) = -\text{diag}[X_{u|u|}|u_r|, Y_{v|v|}|v_r|, Z_{w|w|}|w_r|, K_{p|p|}|p|, M_{q|q|}|q|, N_{r|r|}|r|]$$

Total gaya disipasi redaman hidrodinamika pada kerangka bodi dinyatakan oleh formulasi analitis analitis:

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r = \begin{bmatrix} -(X_u + X_{u|u|}|u_r|)u_r \\\ -(Y_v + Y_{v|v|}|v_r|)v_r \\\ -(Z_w + Z_{w|w|}|w_r|)w_r \\\ -(K_p + K_{p|p|}|p|)p \\\ -(M_q + M_{q|q|}|q|)q \\\ -(N_r + N_{r|r|}|r|)r \end{bmatrix}$$

### 2.4.6 Vektor Gaya dan Momen Pemulih Hidrostatis 6-DOF Penuh $$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$

Gaya hidrostatis terdiri dari gaya berat gravitasi $$W = mg$$ yang bekerja vertikal ke bawah pada Pusat Gravitasi $$\mathbf{r}_g = [x_g, y_g, z_g]^T$$, dan gaya apung Archimedes $$B = \rho g \nabla$$ yang bekerja vertikal ke atas pada Pusat Daya Apung $$\mathbf{r}_b = [x_b, y_b, z_b]^T$$ [7].

Transformasi vektor gaya gravitasi dan gaya apung ke kerangka bodi $$\mathcal{F}^b$$ dinyatakan oleh:

$$\mathbf{f}_g^b = \mathbf{R}_n^b(\boldsymbol{\eta}_2) \begin{bmatrix} 0 \\\ 0 \\\ W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -W\sin\theta \\\ W\cos\theta\sin\phi \\\ W\cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{f}_b^b = \mathbf{R}_n^b(\boldsymbol{\eta}_2) \begin{bmatrix} 0 \\\ 0 \\\ -B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B\sin\theta \\\ -B\cos\theta\sin\phi \\\ -B\cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

Resultan gaya hidrostatis bodi adalah:

$$\mathbf{f}_{\text{restoring}}^b = \mathbf{f}_g^b + \mathbf{f}_b^b = \begin{bmatrix} -(W - B)\sin\theta \\\ (W - B)\cos\theta\sin\phi \\\ (W - B)\cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

Momen pemulih hidrostatis bodi diturunkan melalui perkalian silang posisi terhadap titik asal $$O_b$$:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{restoring}}^b = (\mathbf{r}_g \times \mathbf{f}_g^b) + (\mathbf{r}_b \times \mathbf{f}_b^b)$$

Karena vektor pemulih didefinisikan sebagai suku pengurang di ruas kiri persamaan gerak ($$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = -\begin{bmatrix} \mathbf{f}_{\text{restoring}}^b \\ \boldsymbol{\tau}_{\text{restoring}}^b \end{bmatrix}$$), maka diperoleh formulasi umum 6-DOF [7]:

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} (W - B)\sin\theta \\\ -(W - B)\cos\theta\sin\phi \\\ -(W - B)\cos\theta\cos\phi \\\ -(y_g W - y_b B)\cos\theta\cos\phi + (z_g W - z_b B)\cos\theta\sin\phi \\\ (z_g W - z_b B)\sin\theta + (x_g W - x_b B)\cos\theta\cos\phi \\\ -(x_g W - x_b B)\cos\theta\sin\phi - (y_g W - y_b B)\sin\theta \end{bmatrix}$$

Pada wahana yang dirancang netral secara apung (neutrally buoyant, $$W \approx B$$) dan pusat koordinat $$O_b$$ berimpit dengan CB ($$\mathbf{r}_b = \mathbf{0}$$) serta massa simetris ($$x_g \approx 0, y_g \approx 0, z_g > 0$$) [7], [21]:

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} 0 \\\ 0 \\\ 0 \\\ z_g W \cos\theta\sin\phi \\\ z_g W \sin\theta \\\ 0 \end{bmatrix}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa gaya apung netral menghilangkan gaya hidrostatis translasi, sementara tinggi metasentris $$z_g W > 0$$ menyediakan kekakuan pemulih pada sumbu rotasi roll ($$\phi$$) dan pitch ($$\theta$$).

## 2.5 Teori dan Formulasi Optimal Kalman Filter Suite

Operasi otonom AUV di lingkungan laut menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi (environmental stochasticity), derau sensor frekuensi tinggi, serta penurunan kualitas visual bawah air [2], [14], [16]. Untuk menjamin estimasi keadaan spasial dan pelacakan objek yang andal dan kokoh, penelitian ini merancang dan memformulasikan Suite Optimal Kalman Filter yang terdiri dari dua tingkatan terpadu [16], [17], [25], [29]:

1.  Topside Visual Target Kalman Filter (8D Visual Target Tracking Filter): filter Kalman linier diskrit 8-dimensi untuk melacak bounding box target visual deteksi YOLO monokuler pada laju 30 FPS.

2.  Subsea Hydrodynamic Extended Kalman Filter (6-DOF Hydrodynamic Dynamics Estimation Filter): Non-Linear Kalman Filter terperluas (EKF) untuk melakukan sensor fusion IMU dan kedalaman berbasis persamaan dinamika Fossen 6-DOF serta melakukan ocean current disturbance estimation pada laju 50 Hz.

### 2.5.1 Dasar Teori Estimasi Keadaan Stokastik dan Kriteria MMSE

Estimasi stochastic state bertujuan merekonstruksi vektor status internal suatu sistem dinamika wahana berdasarkan urutan data pengukuran sensor yang terdistorsi oleh derau acak [25]. Tinjau model state-space linier waktu diskrit berdimensi-$$n$$ dengan $$m$$ pengukuran sensor:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{A}_{k-1}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_{k-1}\mathbf{u}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1}$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

di mana:

•  $$\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$$ adalah vektor keadaan sistem pada langkah waktu ke-$$k$$.

•  $$\mathbf{u}_{k-1} \in \mathbb{R}^p$$ adalah vektor masukan kendali deterministik.

•  $$\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^m$$ adalah vektor pengukuran dari instrumen sensor.

•  $$\mathbf{A}_{k-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$ dan $$\mathbf{H}_k \in \mathbb{R}^{m \times n}$$ adalah matriks transisi keadaan dan matriks model pengukuran.

Ketidakpastian dinamika dan ketidaksempurnaan sensor dimodelkan melalui dua vektor derau Gaussian putih (zero-mean white Gaussian noise):

$$\mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k), \qquad \mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_j^T] = \mathbf{Q}_k \delta_{kj}$$

$$\mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k), \qquad \mathbb{E}[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_j^T] = \mathbf{R}_k \delta_{kj}$$

di mana $$\mathbf{Q}_k \succeq 0$$ adalah covariance matrixprocess noise dan $$\mathbf{R}_k \succ 0$$ adalah covariance matrixmeasurement noise. Kedua derau diasumsikan saling bebas: $$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{v}_j^T] = \mathbf{0}, \forall k, j$$.

Vektor keadaan $$\mathbf{x}_k$$ diperlakukan sebagai variabel acak dengan nilai ekspektasi (rata-rata estimasi) $$\hat{\mathbf{x}}_k = \mathbb{E}[\mathbf{x}_k]$$ dan covariance matrix galat estimasi $$\mathbf{P}_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$$:

$$\mathbf{P}_k = \text{Cov}(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k) = \mathbb{E}\left[ (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^T \right]$$

#### Kriteria Minimum Mean-Square Error (MMSE)

filter Kalman dirancang berdasarkan kriteria Minimum Mean-Square Error (MMSE), yaitu mencari penaksir keadaan optimal $$\hat{\mathbf{x}}_k$$ yang meminimalkan ekspektasi nilai galat kuadratik total [25]:

$$J = \mathbb{E}\left[ \|\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k\|^2 \mid \mathbf{Z}^k \right] = \text{Tr}(\mathbf{P}_k)$$

di mana $$\mathbf{Z}^k = \{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \dots, \mathbf{z}_k\}$$ merepresentasikan riwayat seluruh pengukuran sensor hingga langkah waktu ke-$$k$$.

Untuk sistem dinamika linier berderau Gaussian, penaksir yang meminimalkan kriteria penalti kuadratik MMSE ini identik secara eksak dengan nilai ekspektasi bersyarat keadaan terhadap pengukuran (conditional expectation) [25]:

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{MMSE}} = \mathbb{E}[\mathbf{x}_k \mid \mathbf{Z}^k]$$

Karakteristik invarian linearitas distribusi Gaussian menjamin bahwa distribusi posterior tetap berdistribusi Gaussian, sehingga estimasi keadaan optimal dapat diperbarui secara rekursif hanya dengan mempropagasi vektor rata-rata $$\hat{\mathbf{x}}_k$$ dan covariance matrix $$\mathbf{P}_k$$ tanpa perlu menyimpan seluruh riwayat data masa lalu [25].

### 2.5.2 Derivasi Lengkap Discrete Kalman Filter (DKF) dan Bentuk Kovariansi Joseph

Model state-space linier waktu diskrit diformulasikan sebagai berikut [16], [25]:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{A}_{k-1}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_{k-1}\mathbf{u}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1}$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

di mana:

•  $$\mathbf{A}_{k-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$: state transition matrix.

•  $$\mathbf{B}_{k-1} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$: Matriks input kendali.

•  $$\mathbf{H}_k \in \mathbb{R}^{m \times n}$$: Matriks model pengukuran sensor.

•  $$\mathbf{w}_{k-1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_{k-1})$$: process noise putih Gaussian dengan kovariansi $$\mathbf{Q}_{k-1} \succeq 0$$.

•  $$\mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k)$$: measurement noise putih Gaussian dengan kovariansi $$\mathbf{R}_k \succ 0$$.

•  Kedua derau diasumsikan saling bebas: $$\mathbb{E}[\mathbf{w}_i \mathbf{v}_j^T] = \mathbf{0}, \forall i, j$$.

Siklus rekursif Kalman Filter terdiri dari dua langkah utama [25]:

#### 1. Tahap Prediksi (Time Update / Prior Step)

Prediksi keadaan prior $$\hat{\mathbf{x}}_k^-$$ dihitung dengan mengambil ekspektasi bersyarat:

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbb{E}[\mathbf{x}_k \mid \mathbf{Z}^{k-1}] = \mathbf{A}_{k-1}\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + \mathbf{B}_{k-1}\mathbf{u}_{k-1}$$

Galat estimasi prior dinyatakan sebagai:

$$\mathbf{e}_k^- = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^- = (\mathbf{A}_{k-1}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_{k-1}\mathbf{u}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1}) - (\mathbf{A}_{k-1}\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + \mathbf{B}_{k-1}\mathbf{u}_{k-1}) = \mathbf{A}_{k-1}\mathbf{e}_{k-1}^+ + \mathbf{w}_{k-1}$$

covariance matrix galat prior $$\mathbf{P}_k^-$$ adalah:

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbb{E}[ \mathbf{e}_k^- (\mathbf{e}_k^-)^T ] = \mathbb{E}[ (\mathbf{A}_{k-1}\mathbf{e}_{k-1}^+ + \mathbf{w}_{k-1}) (\mathbf{A}_{k-1}\mathbf{e}_{k-1}^+ + \mathbf{w}_{k-1})^T ]$$

Karena process noise $$\mathbf{w}_{k-1}$$ tidak berkorelasi dengan galat estimasi masa lalu $$\mathbf{e}_{k-1}^+$$, suku-suku perkalian silang bernilai nol:

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1}^+ \mathbf{A}_{k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1}$$

#### 2. Tahap Pembaruan Pengukuran (Measurement Update / Posterior Step)

Ketika pengukuran baru $$\mathbf{z}_k$$ diterima, innovation residual didefinisikan sebagai selisih antara pengukuran aktual dan estimasi pengukuran prior [25]:

$$\tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_k^-$$

Kovariansi inovasi $$\mathbf{S}_k$$ dihitung sebagai:

$$\mathbf{S}_k = \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{y}}_k \tilde{\mathbf{y}}_k^T] = \mathbb{E}[ (\mathbf{H}_k \mathbf{e}_k^- + \mathbf{v}_k)(\mathbf{H}_k \mathbf{e}_k^- + \mathbf{v}_k)^T ] = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k$$

Estimasi keadaan posterior $$\hat{\mathbf{x}}_k^+$$ dikoreksi secara linier menggunakan matriks penguatan (gain matrix) $$\mathbf{K}_k$$:

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{y}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_k^-)$$

Galat estimasi posterior adalah:

$$\mathbf{e}_k^+ = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^+ = \mathbf{x}_k - (\hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_k^-)) = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)\mathbf{e}_k^- - \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k$$

covariance matrix galat posterior $$\mathbf{P}_k^+$$ dievaluasi untuk sebarang gain $$\mathbf{K}_k$$:

$$\mathbf{P}_k^+ = \mathbb{E}[ \mathbf{e}_k^+ (\mathbf{e}_k^+)^T ] = \mathbb{E}[ ((\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)\mathbf{e}_k^- - \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k) ((\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)\mathbf{e}_k^- - \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k)^T ]$$

Karena derau sensor $$\mathbf{v}_k$$ saling bebas terhadap galat prior $$\mathbf{e}_k^-$$, maka diperoleh Bentuk Kovariansi Joseph (Joseph Form Covariance) [25]:

$$\mathbf{P}_k^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^- (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T$$

Bentuk Joseph ini secara komputasional menjamin bahwa covariance matrix $$\mathbf{P}_k^+$$ selalu simetris dan definit positif, bahkan di bawah galat pembulatan aritmatika komputer berpresisi terbatas (numerical round-off errors).

#### 3. Penurunan optimal Kalman gain (Optimal Kalman Gain)

Untuk meminimalkan jejak covariance matrix galat posterior $$J = \text{Tr}(\mathbf{P}_k^+)$$, lakukan diferensiasi matriks terhadap $$\mathbf{K}_k$$:

Ekspansi bentuk Joseph:

$$\mathbf{P}_k^+ = \mathbf{P}_k^- - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- - \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T \mathbf{K}_k^T + \mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k) \mathbf{K}_k^T$$

Mengambil turunan trace parsial $$\frac{\partial \text{Tr}(\mathbf{P}_k^+)}{\partial \mathbf{K}_k} = \mathbf{0}$$:

$$\frac{\partial \text{Tr}(\mathbf{P}_k^+)}{\partial \mathbf{K}_k} = -2 (\mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T)^T + 2 \mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k) = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T$$

Karena $$\mathbf{S}_k = (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)$$ bernilai definit positif (dijamin oleh $$\mathbf{R}_k \succ 0$$), maka inversnya selalu ada, menghasilkan Optimal Kalman Gain [16], [25]:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T \left( \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k \right)^{-1} = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1}$$

Jika penguatan optimal $$\mathbf{K}_k$$ disubstitusikan ke dalam bentuk Joseph, persamaan kovariansi posterior tereduksi menjadi bentuk kanonikal:

$$\mathbf{P}_k^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^-$$

### 2.5.3 Derivasi Extended Kalman Filter (EKF) untuk Sistem Dinamika Non-Linier

Pada kenyataannya, dinamika wahana laut Fossen dan proyeksi optik kamera bersifat sangat non-linier [7], [25]:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) + \mathbf{w}_{k-1}$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k$$

di mana $$\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$$ dan $$\mathbf{h}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$ adalah fungsi-fungsi non-linier yang terdiferensialkan mulus (smooth $$C^1$$ mappings).

Dalam sistem non-linier, transformasi fungsi non-linier merusak sifat Gaussianitas distribusi probabilitas (breakdown of Gaussianity). EKF menyelesaikan masalah ini dengan melakukan linearisasi deret Taylor orde pertama secara adaptif di sekitar titik operasi estimasi terbaik saat ini [25]:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}) \approx \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+) + \mathbf{F}_{k-1} (\mathbf{x}_{k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+)$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}_k) \approx \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-) + \mathbf{H}_k (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^-)$$

di mana matriks Jacobian sistem dinamis $$\mathbf{F}_{k-1}$$ dan Jacobian pengukuran $$\mathbf{H}_k$$ dievaluasi melalui turunan parsial multivariabel:

$$\mathbf{F}_{k-1} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \qquad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^-} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Struktur persamaan rekursif EKF diskrit dinyatakan oleh [25], [29]:

1.  Prediksi Keadaan: $$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1})$$

2.  Prediksi Kovariansi: $$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1}^+ \mathbf{F}_{k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1}$$

3.  Residu Inovasi: $$\tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-)$$

4.  Kovariansi Inovasi: $$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k$$

5.  Optimal Kalman Gain: $$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1}$$

6.  Pembaruan Keadaan: $$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{y}}_k$$

7.  Pembaruan Kovariansi: $$\mathbf{P}_k^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^- (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T$$

### 2.5.4 Formulasi 8D Visual Target Tracking Filter (Topside Visual Target Kalman Filter)

Persepsi visual bawah air yang diperoleh dari kamera monokuler rentan terhadap distorsi optik, turbiditas air, hamburan cahaya, partikel tersuspensi (marine snow), serta bayangan dinamis [2], [14]. Arsitektur deep learning YOLO yang dijalankan pada stasiun permukaan memprediksi koordinat bounding box target secara frame-by-frame. Namun, deteksi visual mentah ini menghasilkan centroid jitter, fluktuasi skala, false positives, dan kehilangan deteksi sesaat saat terjadi temporary visual occlusion [2], [16], [17].

Untuk mengatasi degradasi optik ini, dirancang modul Topside Visual Target Kalman Filter berbasis kinematic model stokastik Continuous White Noise Acceleration (CWNA) [16], [25].

#### 1. Formulasi Vektor Ruang Keadaan 8-Dimensi

visual tracking state vector diformulasikan dalam ruang koordinat citra piksel berdimensi delapan:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} x_k \\\ y_k \\\ s_k \\\ r_k \\ \dot{x}_k \\ \dot{y}_k \\ \dot{s}_k \\ \dot{r}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^8$$

di mana:

•  $$x_k, y_k$$: Koordinat piksel horizontal dan vertikal dari titik pusat (center) bounding box.

•  $$s_k$$: skala luasan area bounding box ($$s = w \times h$$ dalam piksel kuadrat), yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak relatif wahana ke target ($$s \propto 1/d^2$$).

•  $$r_k$$: rasio aspek dimensi bounding box ($$r = w/h$$).

•  $$\dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{s}_k, \dot{r}_k$$: Laju kecepatan perubahan temporal (first time-derivatives) dari masing-masing parameter geometris citra.

#### 2. Model Stokastik Continuous White Noise Acceleration (CWNA)

Gerakan target di bidang proyeksi citra dimodelkan sebagai proses kinematika orde kedua yang didorong oleh derau putih kontinu Gaussian berkepekatan spektral daya $$\tilde{q}$$ [25]:

$$\ddot{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{w}(t), \qquad \mathbb{E}[\mathbf{w}(t)\mathbf{w}^T(\tau)] = \tilde{\mathbf{Q}} \delta(t - \tau)$$

di mana $$\mathbf{p}(t) = [x, y, s, r]^T$$ dan $$\tilde{\mathbf{Q}} = \text{diag}[\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_s^2, \sigma_r^2]$$.

Bentuk diferensial state-space kontinu dinyatakan oleh:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}_c \mathbf{x}(t) + \mathbf{L}_c \mathbf{w}(t)$$

$$\mathbf{F}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{4 \times 4} & \mathbf{I}_{4 \times 4} \\ \mathbf{0}_{4 \times 4} & \mathbf{0}_{4 \times 4} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8 \times 8}, \qquad \mathbf{L}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{4 \times 4} \\ \mathbf{I}_{4 \times 4} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8 \times 4}$$

#### 3. Diskritisasi Eksak Matriks Transisi Keadaan

Solusi analitis persamaan keadaan kontinu pada selang waktu pencuplikan $$\Delta t$$ (di mana $$\Delta t = 1/30\text{ s} \approx 0.0333\text{ s}$$ untuk kamera 30 FPS) dievaluasi melalui deret matriks eksponensial:

$$\mathbf{A}(\Delta t) = e^{\mathbf{F}_c \Delta t} = \mathbf{I}_{8 \times 8} + \mathbf{F}_c \Delta t + \frac{1}{2!} \mathbf{F}_c^2 \Delta t^2 + \dots$$

Karena $$\mathbf{F}_c^2 = \mathbf{0}_{8 \times 8}$$ (bersifat nilpoten orde 2), deret Taylor terputus secara eksak:

$$\mathbf{A}(\Delta t) = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{4 \times 4} & \Delta t \mathbf{I}_{4 \times 4} \\ \mathbf{0}_{4 \times 4} & \mathbf{I}_{4 \times 4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & 0 \\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 \\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

#### 4. Diskritisasi Eksak Kovariansi Derau Proses

Kovariansi process noise diskrit dihitung secara eksak melalui integral konvolusi matriks eksponensial Van Loan [25]:

$$\mathbf{Q}(\Delta t) = \int_0^{\Delta t} e^{\mathbf{F}_c \tau} \mathbf{L}_c \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{L}_c^T e^{\mathbf{F}_c^T \tau} \, d\tau$$

Substitusi $$e^{\mathbf{F}_c \tau} \mathbf{L}_c = \begin{bmatrix} \tau \mathbf{I}_4 \\ \mathbf{I}_4 \end{bmatrix}$$ menghasilkan:

$$\mathbf{Q}(\Delta t) = \int_0^{\Delta t} \begin{bmatrix} \tau^2 \tilde{\mathbf{Q}} & \tau \tilde{\mathbf{Q}} \\ \tau \tilde{\mathbf{Q}} & \tilde{\mathbf{Q}} \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^3}{3} \tilde{\mathbf{Q}} & \frac{\Delta t^2}{2} \tilde{\mathbf{Q}} \\ \frac{\Delta t^2}{2} \tilde{\mathbf{Q}} & \Delta t \tilde{\mathbf{Q}} \end{bmatrix}$$

Formulasi eksak ini secara simultan memodelkan ketidakpastian percepatan target dan korelasi silang temporal antara posisi dan kecepatan visual [16], [25].

#### 5. Kovariansi Pengukuran Adaptif Berbobot Konfidensi YOLO

Model pengukuran sensor visual menghubungkan vektor keadaan 8D dengan 4 parameter observasi bounding box dari detektor YOLO:

$$\mathbf{z}_k = \begin{bmatrix} z_x \\\ z_y \\\ z_s \\\ z_r \end{bmatrix}_k = \mathbf{H} \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \qquad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{4 \times 4} & \mathbf{0}_{4 \times 4} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 8}$$

Setiap keluaran bounding box dari jaringan syaraf YOLO menyertakan confidence score $$\text{conf}_k \in [0, 1]$$. Pada kondisi air keruh, deteksi dengan nilai keyakinan rendah mengandung variansi derau spasial yang jauh lebih besar. Untuk mengakomodasi fenomena ini secara stokastik, dikembangkan formulasi kovariansi pengukuran adaptif non-linier [16], [17]:

$$\mathbf{R}_k(\text{conf}_k) = \mathbf{R}_0 \cdot \left[ 1 + \alpha_{\text{conf}} \left( \frac{1 - \text{conf}_k}{\text{conf}_k + \epsilon} \right)^2 \right]$$

di mana:

•  $$\mathbf{R}_0 = \text{diag}[\sigma_{z,x}^2, \sigma_{z,y}^2, \sigma_{z,s}^2, \sigma_{z,r}^2]$$ adalah nominal covariance saat deteksi sempurna ($$\text{conf}_k \to 1.0$$).

•  $$\alpha_{\text{conf}} \ge 1.0$$ adalah faktor skala penalti ketidakpastian deteksi visual.

•  $$\epsilon = 10^{-4}$$ adalah konstanta regularisasi untuk mencegah pembagian dengan nol.

Dinamika adaptif ini memberikan efek kendali estimasi yang sangat elegan:

•  Saat deteksi target sangat jelas dan tajam ($$\text{conf}_k \approx 0.95$$), suku penalti mendekati nol sehingga $$\mathbf{R}_k \approx \mathbf{R}_0$$. Kalman gain $$\mathbf{K}_k$$ membesar, mempercepat pembaruan estimasi keadaan terhadap pengukuran baru.

•  Saat deteksi target terdistorsi oleh gelembung air atau partikel keruh ($$\text{conf}_k \approx 0.3$$), nilai $$\mathbf{R}_k$$ melonjak secara kuadratik. Hal ini menyebabkan penguatan Kalman mengecil secara drastis ($$\mathbf{K}_k \to \mathbf{0}$$), sehingga filter secara otomatis menolak (reject) measurement noise yang tidak akurat dan lebih mempercayai prediksi kinematic model internalnya!

#### 6. Outlier Innovation Gating Berbasis Jarak Mahalanobis

Untuk mencegah filter terganggu oleh false positive clutter, residu inovasi $$\tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_k^-$$ divalidasi menggunakan uji hipotesis kuadratik Jarak Mahalanobis (Mahalanobis distance) [25]:

$$D_M^2 = \tilde{\mathbf{y}}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \tilde{\mathbf{y}}_k = \tilde{\mathbf{y}}_k^T \left( \mathbf{H}\mathbf{P}_k^-\mathbf{H}^T + \mathbf{R}_k \right)^{-1} \tilde{\mathbf{y}}_k$$

Di bawah hipotesis nol (pengukuran target benar terdistribusi Gaussian), besaran skalar $$D_M^2$$ mengikuti distribusi Chi-kuadrat dengan Degrees of Freedom sama dengan dimensi pengukuran ($$m = 4$$):

$$D_M^2 \sim \chi^2(4)$$

Kriteria penerimaan pengukuran ditetapkan berdasarkan gating threshold pada tingkat signifikansi $$\alpha_{\text{gate}} = 0.05$$ (selang kepercayaan 95%):

$$\gamma_{\text{gate}} = \chi_{0.95}^2(4) \approx 9.488$$

Aturan keputusan validasi deteksi visual dirumuskan sebagai:

$$\begin{cases} \text{Diterima (Valid)}: & D_M^2 \le \gamma_{\text{gate}} \implies \text{Lakukan pembaruan Kalman (Update Posterior)} \\ \text{Ditolak (Outlier)}: & D_M^2 > \gamma_{\text{gate}} \implies \text{Abaikan pengukuran, lakukan propagasi dead-reckoning} \end{cases}$$

#### 7. Penanganan Oklusi Visual dan Propagasi Dead-Reckoning

Ketika target visual terhalang total oleh struktur bawah air atau keluar dari field of view (FOV) selama beberapa detik ($$\mathbf{z}_k = \emptyset$$), modul filter Kalman beralih ke mode dead-reckoning murni [16], [25]:

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{A}(\Delta t)\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+$$

$$\mathbf{P}_k^+ = \mathbf{P}_k^- = \mathbf{A}(\Delta t)\mathbf{P}_{k-1}^+\mathbf{A}^T(\Delta t) + \mathbf{Q}(\Delta t)$$

Pada fase ini, estimasi kecepatan visual ($$\dot{x}, \dot{y}, \dot{s}$$) yang telah tersaring secara mulus digunakan untuk mengekstrapolasi lintasan target secara proyektif. covariance matrix $$\mathbf{P}_k$$ bertumbuh secara bertahap, merefleksikan akumulasi ketidakpastian posisi seiring bertambahnya durasi oklusi, sehingga saat target muncul kembali, filter dapat langsung menangkapnya kembali tanpa fenomena lonjakan keadaan (state transient jump).

### 2.5.5 Formulasi 6-DOF Hydrodynamic Dynamics Estimation Filter (Subsea Hydrodynamic Extended Kalman Filter)

Di sisi wahana bawah laut, estimasi status dinamika hidro6-DOF dynamics dieksekusi secara real-time oleh Subsea Hydrodynamic Extended Kalman Filter yang berjalan pada companion computer Raspberry Pi 4B berkomunikasi dengan Pixhawk 2.4.8 melalui protokol MAVLink pada frekuensi 50 Hz [14], [21], [29].

#### 1. Formulasi Model Ruang Keadaan Non-Linier 6-DOF dynamics

Berdasarkan persamaan gerak Fossen (2021) yang diturunkan pada Subbab 2.4, turunan percepatan relatif bodi wahana dinyatakan oleh sistem persamaan diferensial non-linier [7]:

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_r = \mathbf{M}^{-1} \left[ \boldsymbol{\tau} - \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} - \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r - \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r - \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) \right] = \mathbf{f}_d(\boldsymbol{\nu}_r, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\tau})$$

Vektor keadaan kontinu filter dinamika mencakup kecepatan bodi dan estimasi ocean current velocity pada kerangka bodi:

$$\mathbf{x}_{\text{dyn}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_r \\ \boldsymbol{\nu}_c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12}$$

Arus laut dimodelkan sebagai proses acak Markov orde pertama yang bervariasi sangat lambat (slowly varying random walk) [7], [29]:

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_c = -\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_c + \mathbf{w}_c$$

#### 2. Penurunan Analitis Matriks Jacobian Kontinu 6x6

Untuk mengeksekusi EKF, matriks Jacobian transisi kontinu $$\mathbf{F}(t)$$ diturunkan melalui diferensiasi analitis parsial terhadap vektor kecepatan relatif $$\boldsymbol{\nu}_r$$ [7], [25]:

$$\mathbf{F}(t) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}_d}{\partial \boldsymbol{\nu}_r} \right|_{\hat{\boldsymbol{\nu}}_r} = -\mathbf{M}^{-1} \left[ \left. \frac{\partial (\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r)}{\partial \boldsymbol{\nu}_r} \right|_{\hat{\boldsymbol{\nu}}_r} + \left. \frac{\partial (\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r)}{\partial \boldsymbol{\nu}_r} \right|_{\hat{\boldsymbol{\nu}}_r} \right]$$

Matriks Jacobian dari suku redaman hidrodinamika non-linier $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r$$ dievaluasi sebagai berikut [7]:

Karena $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r = \mathbf{D}_L \boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}_{NL}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r$$, di mana setiap komponen ke-$$j$$ adalah $$-(X_j + X_{j|j|}|v_{r,j}|)v_{r,j}$$, maka turunan parsialnya menghasilkan:

$$\frac{\partial}{\partial v_{r,j}} \left[ -(X_j + X_{j|j|}|v_{r,j}|)v_{r,j} \right] = -(X_j + 2 X_{j|j|} |v_{r,j}|)$$

Dengan demikian, matriks Jacobian redaman adalah matriks diagonal definit negatif [7], [31]:

$$\mathbf{D}^*(\boldsymbol{\nu}_r) = \text{diag}\begin{bmatrix} -(X_u + 2 X_{u|u|} |u_r|) \\\ -(Y_v + 2 Y_{v|v|} |v_r|) \\\ -(Z_w + 2 Z_{w|w|} |w_r|) \\\ -(K_p + 2 K_{p|p|} |p|) \\\ -(M_q + 2 M_{q|q|} |q|) \\\ -(N_r + 2 N_{r|r|} |r|) \end{bmatrix}$$

Sedangkan Jacobian dari suku Coriolis massa tambah $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r$$ membentuk matriks kopling silang yang mencakup turunan dari momen Munk [7], [34]:

$$\mathbf{C}^*(\boldsymbol{\nu}_r) = \left. \frac{\partial (\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r)}{\partial \boldsymbol{\nu}_r} \right|_{\hat{\boldsymbol{\nu}}_r}$$

Maka matriks Jacobian sistem 6-DOF dynamics kontinu definitif dinyatakan oleh:

$$\mathbf{F}(t) = -\mathbf{M}^{-1} \left( \mathbf{C}^*(\hat{\boldsymbol{\nu}}_r) + \mathbf{D}^*(\hat{\boldsymbol{\nu}}_r) \right)$$

#### 3. Diskritisasi Cayley-Hamilton / Deret Taylor Orde Pertama

Diskritisasi matriks transisi keadaan pada periode pencuplikan telemetri MAVLink ($$\Delta t = 1/50\text{ s} = 0.02\text{ s}$$) dihitung melalui pendekatan deret Taylor orde pertama (atau teorema Cayley-Hamilton) [25], [29]:

$$\boldsymbol{\Phi}_k = e^{\mathbf{F}(t_k) \Delta t} \approx \mathbf{I}_{6 \times 6} + \mathbf{F}(t_k) \Delta t$$

Pendekatan orde pertama ini sangat efisien secara komputasional dan memiliki galat truncasi lokal orde $$O(\Delta t^2) = O(0.0004)$$, yang sangat aman untuk dieksekusi secara real-time di lingkungan prosesor Raspberry Pi 4B tanpa menimbulkan latensi siklus [21], [29].

#### 4. Model Pengukuran Sensor dan Pengamat Arus Laut

Sistem instrumen fisik wahana menyediakan pengukuran berkala yang masuk ke dalam modul EKF:

1.  Sensor IMU 6-Sumbu (Pixhawk 2.4.8): Mengukur percepatan spesifik tiga sumbu ($$a_x, a_y, a_z$$) dan kecepatan sudut tiga sumbu ($$p, q, r$$) pada frekuensi 50 Hz.

2.  Sensor Tekanan Kedalaman MS5837-30BA: Mengukur tekanan hidrostatis air laut yang dikonversikan secara presisi menjadi kedalaman vertikal ($$z_{\text{depth}} = (P - P_{\text{atm}})/(\rho g)$$) pada frekuensi 10–20 Hz.

3.  Sensor Kecepatan DVL / Model Estimasi Samping: Mengukur kecepatan linier wahana terhadap dasar laut (bottom tracking).

Persamaan pembaruan pengukuran EKF memadukan inovasi sensor inersia dan hidrodinamika Fossen:

$$\mathbf{z}_{k,\text{dyn}} = \mathbf{H}_{\text{dyn}} \mathbf{x}_{\text{dyn},k} + \mathbf{v}_{\text{dyn},k}$$

Kovariansi inovasi dan penguatan Kalman EKF dievaluasi secara dinamis untuk mengoreksi bias kecepatan wahana dan merekonstruksi vektor arus laut lingkungan [7], [18], [29].

Hasil estimasi kecepatan bodi tersaring $$\hat{\boldsymbol{\nu}}$$ dan orientasi wahana diumpankan balik secara tertutup (closed-loop feedback) ke modul alokasi kendali pendorong (motor matrix mixing) di ArduSub, mewujudkan kendali orientasi aktif (active attitude hold) dan peredaman aktif terhadap momen Munk hidrodinamika yang tidak stabil [21], [32].