PROPOSAL TUGAS AKHIR

ANALISIS KINEMATIKA, DINAMIKA, DAN ESTIMASI KEADAAN OPTIMAL KALMAN FILTER UNTUK VISION-BASED TRACKING PADA OVER-ACTUATED 8-THRUSTER 6-DOF VECTORED AUV

(Analysis of Kinematics, Dynamics, and Optimal Kalman Filter State Estimation for Vision-Based Tracking on an Over-Actuated 8-Thruster 6-DOF Vectored AUV)

Disusun oleh:

MUH. RADHI SYAFIQ GHANIM. S

NIM. D021201006

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

# LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR

ANALISIS KINEMATIKA, DINAMIKA, DAN ESTIMASI KEADAAN OPTIMAL KALMAN FILTER UNTUK VISION-BASED TRACKING PADA OVER-ACTUATED 8-THRUSTER 6-DOF VECTORED AUV

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. RADHI SYAFIQ GHANIM. S
NIM. D021201006

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan pada:
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

| Pembimbing Utama, Andi Amijoyo Mochtar, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP. 19760216 201012 1 002 | Pembimbing Pendamping, ...................................................... NIP. .................................................. |
| --- | --- |

Mengetahui,
Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin,



Dr. Muhammad Syahid, S.T., M.T.
NIP. 19770707 200501 1 001

# PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| Nama Mahasiswa | : | MUH. RADHI SYAFIQ GHANIM. S |
| --- | --- | --- |
| Nomor Induk Mahasiswa (NIM) | : | D021201006 |
| Program Studi | : | Teknik Mesin |
| Departemen | : | Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin |

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Naskah Proposal Tugas Akhir yang berjudul:

"ANALISIS KINEMATIKA, DINAMIKA, DAN ESTIMASI KEADAAN OPTIMAL KALMAN FILTER UNTUK VISION-BASED TRACKING PADA OVER-ACTUATED 8-THRUSTER 6-DOF VECTORED AUV"

adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah mandiri saya sendiri di bawah bimbingan komisi pembimbing yang telah ditunjuk, dan bukan merupakan karya penjiplakan (plagiasi), duplikasi, maupun saduran tanpa mencantumkan rujukan yang sah dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian maupun keseluruhan isi naskah proposal ini mengandung unsur plagiarisme atau melanggar etika integritas akademik, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 September 2026
Yang membuat pernyataan,




MUH. RADHI SYAFIQ GHANIM. S
NIM. D021201006

# PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Proposal Tugas Akhir ini dengan judul "Analisis Kinematika, Dinamika, dan Estimasi Keadaan Optimal Kalman Filter untuk Vision-Based Tracking pada Over-Actuated 8-Thruster 6-DOF Vectored AUV". Naskah ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis kurikuler wajib guna mencapai derajat Sarjana Teknik (S.T.) pada Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran dan keterwujudan penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, arahan saintifik, motivasi, serta bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1.  Bapak Dr. Muhammad Syahid, S.T., M.T., selaku Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas segala dukungan akademis, legalitas administrasi, dan penyediaan atmosfer penelitian mekatronika yang unggul.

2.  Bapak Andi Amijoyo Mochtar, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama atas curahan bimbingan intelektual, arahan matematis, ketelitian permodelan dinamika wahana, serta dorongan dedikatif yang tak henti-hentinya selama riset ini diformulasikan.

3.  Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Departemen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin yang telah mentransfer khazanah keilmuan keteknikan yang berharga selama masa studi sarjana penulis.

4.  Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga besar penulis atas untaian doa yang tiada putus, pengorbanan materil, ketulusan cinta, dan dukungan moril yang menjadi sumber energi terbesar bagi penulis.

5.  Rekan-rekan peneliti dan asisten di Laboratorium Mekatronika dan Robotika, Departemen Teknik Mesin, serta segenap rekan mahasiswa Departemen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 atas sinergi diskusi laboratorium, bantuan pengujian eksperimental, dan kebersamaan yang senantiasa terbangun.

Penulis menyadari bahwa naskah proposal ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan implementasi penelitian di masa mendatang.

Makassar, 24 September 2026


Penulis

# ABSTRAK

ANALISIS KINEMATIKA, DINAMIKA, DAN ESTIMASI KEADAAN OPTIMAL KALMAN FILTER UNTUK VISION-BASED TRACKING PADA OVER-ACTUATED 8-THRUSTER 6-DOF VECTORED AUV

Latar Belakang. Wahana bawah air nirawak Autonomous Underwater Vehicle (AUV) konvensional dengan konfigurasi underactuated memiliki keterbatasan kendali orientasi ruang, terutama kopling hidrodinamika antara gerak surge, heave, dan pitch. Tujuan. Penelitian ini bertujuan merumuskan pemodelan komprehensif kinematika dan dinamika 6 degrees of freedom (6-DOF) benda tegar bawah air (rigid-body) Fossen, merancang matriks alokasi gaya dorong (thrust allocation) 8 motor thruster brushless, serta menerapkan penapis Extended Kalman Filter (EKF) adaptif terdistribusi untuk estimasi keadaan visual dan gerak wahana. Metode. Pemodelan sistem mengintegrasikan tensor massa inersia dan massa tambah hidrodinamika ($$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$$), matriks redaman linier-kuadratik $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$$, gaya pemulih hidrostatis $$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$, dan alokasi gaya dorong matriks pseudo-inverse Moore-Penrose $$\mathbf{T}^\dagger_{8 \times 6}$$. Estimasi pelacakan target visual memanfaatkan Discrete Kalman Filter berorde 8 pada bounding box YOLO dengan Continuous White Noise Acceleration (CWNA) dan outlier gating Mahalanobis ($$D_M^2 \le 9{,}488$$), serta EKF navigasi inersial terdistribusi pada companion computer Raspberry Pi 4B. Arsitektur divalidasi melalui skema Software-In-The-Loop (SITL) Gazebo Harmonic + ArduSub dan Hardware-In-The-Loop (HITL) Pixhawk. Hasil yang Diharapkan. Penelitian menghasilkan rumusan analitis matriks alokasi dorongan yang stabil pada mode pitch-holding aktif, mereduksi kesalahan estimasi titik tengah target visual sebesar >40% terhadap derau oklusi, serta mempertahankan kestabilan sikap 6-DOF secara real-time. Kesimpulan. Pendekatan terpadu antara hidrodinamika 6-DOF dan penapis optimal Kalman menyediakan landasan saintifik dan mekatronika yang tangguh untuk misi inspeksi bawah air otonom.

Kata Kunci: AUV over-actuated; dinamika 6-DOF; alokasi gaya dorong; Extended Kalman Filter; vision-based tracking; Hardware-In-The-Loop.

# DAFTAR ISI

Judul	Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	ii

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	iii

PRAKATA	iv

ABSTRAK	v

DAFTAR ISI	vi

DAFTAR TABEL	vii

DAFTAR GAMBAR	viii

DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH, DAN LAMBANG	ix

BAB I: PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	3

1.3 Tujuan Penelitian	4

1.4 Batasan Masalah	4

1.5 Manfaat Penelitian	5

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7

2.1 Tinjauan Pustaka (State of the Art Penelitian AUV)	7

2.2 Sistem Koordinat dan Konvensi SNAME	11

2.3 Penurunan Kinematika 6-DOF dan Matriks Jacobian	19

2.4 Penurunan Dinamika Hidrodinamika 6-DOF (Persamaan Fossen)	25

2.5 Alokasi Gaya Dorong Sistem Over-Actuated 8-Pendorong	32

2.6 Teori dan Formulasi Optimal Kalman Filter Suite	38

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	38

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	38

3.2 Diagram Alir Penelitian	39

3.3 Identifikasi Parameter Fisik dan Hidrodinamika Wahana	41

3.4 Perancangan Arsitektur Software-In-The-Loop (SITL)	48

3.5 Perancangan Arsitektur Hardware-In-The-Loop (HITL)	49

3.6 Prosedur Pengujian dan Evaluasi Kinerja	58

DAFTAR PUSTAKA	61

# DAFTAR TABEL

Nomor Urut dan Judul Tabel	Halaman

# DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut dan Judul Gambar	Halaman

# DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH, DAN LAMBANG

## 1. Daftar Singkatan dan Akronim

| Singkatan | Kepanjangan / Arti Teknis |
| --- | --- |
| AUV | Autonomous Underwater Vehicle (Wahana Bawah Air Otonom) |
| ROV | Remotely Operated Vehicle (Wahana Bawah Air Kendali Jarak Jauh) |
| DOF | Degrees of Freedom (Derajat Kebebasan Gerak Spasial) |
| EKF | Extended Kalman Filter (Penapis Kalman Diperluas) |
| UKF | Unscented Kalman Filter (Penapis Kalman Tanpa Aroma) |
| CWNA | Continuous White Noise Acceleration (Akselerasi Derau Putih Kontinu) |
| YOLO | You Only Look Once (Jaringan Syaraf Deteksi Objek Real-Time) |
| SITL | Software-In-The-Loop (Simulasi Perangkat Lunak Tertutup) |
| HITL | Hardware-In-The-Loop (Simulasi Berbantuan Perangkat Keras Riil) |
| NED | North-East-Down (Sistem Sumbu Koordinat Bumi: Utara-Timur-Bawah) |
| FRD | Forward-Right-Down (Sistem Sumbu Koordinat Bodi: Depan-Kanan-Bawah) |
| SNAME | The Society of Naval Architects and Marine Engineers |
| ROS | Robot Operating System (Middleware Komunikasi Robotika) |
| CLAHE | Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization |
| MAVLink | Micro Air Vehicle Link (Protokol Serial Telemetri Robotika) |
| PWM | Pulse Width Modulation (Modulasi Lebar Pulsa Kontrol ESC) |
| ESC | Electronic Speed Controller (Pengendali Kecepatan Motor Brushless) |
| IMU | Inertial Measurement Unit (Sensor Akselerometer dan Giroskop Inersial) |

## 2. Daftar Lambang dan Simbol Matematis

| Simbol | Dimensi / Satuan | Definisi Matematis dan Fisik |
| --- | --- | --- |
| $$\mathcal{F}^n$$ | - | Kerangka acuan inersia bumi (North-East-Down / NED) |
| $$\mathcal{F}^b$$ | - | Kerangka acuan bergerak bodi wahana (Forward-Right-Down / FRD) |
| $$\boldsymbol{\eta}$$ | $$\mathbb{R}^6$$ | Vektor posisi spasial dan sudut orientasi Euler dalam $$\mathcal{F}^n$$ ($$\boldsymbol{\eta} = [\mathbf{p}^n, \boldsymbol{\Theta}]^T$$) |
| $$\boldsymbol{\nu}$$ | $$\mathbb{R}^6$$ | Vektor kecepatan linier dan kecepatan sudut bodi dalam $$\mathcal{F}^b$$ ($$\boldsymbol{\nu} = [\mathbf{v}_o^b, \boldsymbol{\omega}_{b/n}^b]^T$$) |
| $$\boldsymbol{\tau}$$ | $$\mathbb{R}^6$$ | Vektor gaya kendali dan momen propulsi representasi 6-DOF ($$\boldsymbol{\tau} = [X, Y, Z, K, M, N]^T$$) |
| $$\mathbf{R}_b^n$$ | $$SO(3)$$ | Matriks transformasi rotasi ortogonal dari bodi $$\mathcal{F}^b$$ ke inersia $$\mathcal{F}^n$$ |
| $$\mathbf{T}_\Theta$$ | $$\mathbb{R}^{3 \times 3}$$ | Matriks transformasi kecepatan sudut bodi terhadap laju perubahan sudut Euler |
| $$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}_2)$$ | $$\mathbb{R}^{6 \times 6}$$ | Matriks transformasi Jacobian kinematika wahana 6-DOF lengkap |
| $$\mathbf{M}_{RB}$$ | $$\text{kg, kg}\cdot\text{m}^2$$ | Matriks tensor massa inersia benda tegar (rigid-body mass matrix) |
| $$\mathbf{M}_A$$ | $$\text{kg, kg}\cdot\text{m}^2$$ | Matriks massa tambah hidrodinamika fluida (hydrodynamic added mass matrix) |
| $$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$$ | $$\text{N}\cdot\text{s/m, N}\cdot\text{s}$$ | Matriks Coriolis dan sentripetal benda tegar |
| $$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$$ | $$\text{N}\cdot\text{s/m, N}\cdot\text{s}$$ | Matriks Coriolis dan sentripetal massa tambah hidrodinamika |
| $$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$$ | $$\text{N}\cdot\text{s/m, N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^2$$ | Matriks redaman hidrodinamika fluida (komponen linier dan kuadratik) |
| $$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$$ | $$\text{N, N}\cdot\text{m}$$ | Vektor gaya dan momen pemulih gravitasi serta daya apung hidrostatis |
| $$\mathbf{T}_{6 \times 8}$$ | - | Matriks konfigurasi alokasi gaya dorong geometris 8 pendorong |
| $$\mathbf{T}_{6 \times 8}^\dagger$$ | - | Matriks invers semu Moore-Penrose (pseudo-inverse) alokasi gaya dorong |
| $$\mathbf{f}$$ | $$\text{N}$$ | Vektor gaya dorong 8 unit pendorong individual ($$\mathbf{f} \in \mathbb{R}^8$$) |
| $$\mathbf{P}_k$$ | $$\mathbb{R}^{n \times n}$$ | Matriks kovariansi kesalahan estimasi filter (error covariance matrix) |
| $$\mathbf{K}_k$$ | - | Matriks penguatan optimal Kalman (optimal Kalman gain) |
| $$\mathbf{Q}$$ | $$\text{px}^2/\text{s}^3$$ | Matriks kovariansi derau proses (process noise covariance matrix) |
| $$\mathbf{R}$$ | $$\text{px}^2$$ | Matriks kovariansi derau pengukuran (measurement noise covariance matrix) |
| $$D_M^2$$ | - | Jarak kuadratis Mahalanobis untuk validasi inovasi dan outlier gating |

Tabel 2.1  Matriks Sintesis Literatur Terkini (2021–2025) Bidang Dinamika dan Kontrol AUV	8

Tabel 2.2  Notasi dan Konvensi 6 Derajat Kebebasan SNAME (1950) & Fossen (2021)	12

Tabel 2.3  Koordinat Spasial dan Vektor Orientasi 8 Pendorong Wahana Over-Actuated	26

Tabel 3.1  Parameter Fisik dan Properti Benda Tegar Wahana Over-Actuated 8-Pendorong	42

Tabel 3.2  Koefisien Derivatif Massa Tambah Hidrodinamika Wahana	44

Tabel 3.3  Koefisien Redaman Hidrodinamika Linier dan Kuadratik Wahana	45

Tabel 3.4  Posisi Spasial dan Vektor Satuan Gaya Dorong 8-Pendorong Bervektor	46

Tabel 3.5  Spesifikasi Komponen Perangkat Keras Arsitektur HITL	50

Gambar 2.1  Sistem Kerangka Acuan Inersia Bumi (Fn - NED) dan Kerangka Acuan Bergerak Bodi (Fb - FRD) Konvensi SNAME (1950) dan Fossen (2021)	11

Gambar 3.1  Diagram Alir Tahapan Penelitian Komprehensif	40

Gambar 3.2  Arsitektur Simulasi Software-In-The-Loop (SITL) Sistem AUV	48

Gambar 3.3  Arsitektur Integrasi Hardware-In-The-Loop (HITL) Mekatronika AUV	50

Gambar 3.4  Rangka (Frame) dan Lambung Tekanan Kustom AUV 8-Pendorong	52

Gambar 3.5  Papan Pengendali Penerbangan (Flight Controller) Pixhawk 2.4.8	52

Gambar 3.6  Komputer Pendamping (Companion Computer) Raspberry Pi 4B	53

Gambar 3.7  Modul Pengendali Kecepatan Elektronik (ESC EMAX BLHeli 30A)	53

Gambar 3.8  Motor Pendorong Bawah Air (BLDC Underwater Thruster)	54

Gambar 3.9  Sumber Daya Utama Baterai Li-Po 4S 14.8V 6000 mAh	54

Gambar 3.10  Modul Kamera Sistem Pelacakan Visual: Raspberry Pi Camera Rev 1.3 dan Webcam Logitech C922 Pro	55